xx数字银行实施配置规范

xx信息

文档修订记录

| 编号 | 版本 | 修订人 | 修订章节与内容 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.	文档说明	3

2.	实施规范	4

3.	配置规范	5

3.1 网络规范	5

3.1.1 网络命名规范	5

3.1.1.1	网络设备命名规范	5

3.1.1.2	VLAN命名规范	6

3.1.1.3	接口描述规范	6

3.1.1.4	防火墙策略命名规范	7

3.1.1.5	静态路由描述规范	7

3.1.2 基础配置规范	7

3.1.3 网络配置规范	8

3.1.3.1	服务器接入配置规范	8

3.1.3.2	防火墙策略配置规范	9

3.1.3.3	静态路由配置规范	9

3.2 主机规范	10

3.2.1 主机命名规范	10

3.2.1.1 vSphere命名规范	10

3.2.1.2 存储命名规范	10

3.2.2 主机配置规范	11

3.2.2.1 服务器接入配置规范	11

3.2.2.2 虚拟机部署规范	11

3.2.2.3 数据存储操作规范	11

3.2.2.4 数据备份操作规范	11

3.2.3 主机扩容规范	12

3.2.3.1 卷扩容规范	12

3.2.3.2 文件系统扩容规范	12

- 文档说明

本文档主要描述xx数字银行实施变更时相关实施及配置规范。规范实施人员在实施或变更过程中相关实施及配置脚本，确保实施或变更能够满足相关规范要求，也为后期运维人员能够通过本规范快速了解或确认相应信息。本文档适应于数字银行所有运维及实施人员。

- 实施规范

实施规范主要为具体实施或变更时应做到的相关要求：主要为实施前准备，实施中检查，实施后验证。在整个实施过程中应做到双人复核，确保每个环节无误；在出现问题时，应立即停止操作，确认业务影响及问题原因，解决问题后确认实施继续进行的时间。

实施前准备：在实施前，需确认实施的相关需求（做什么），实施风险（是否需要申请停机窗口）及实施时间（什么时间做）；确认实施步骤及相关实施细节（怎么做）；实施达到的目的（验证方法）。实施前应对当前系统或环境做相应的备份以及在出现问题时的回退方案。

实施中检查：在实施过程中，应针对每一步操作有相应的检查项，确保每一步操作都正确。实施中若出现问题，立即停止才做并应及时报告问题现象，排查问题原因并同时确认业务是否受影响。若能够及时排查问题并解决，也应在团队确认后继续进行实施操作。若无法及时排查问题，应考虑按照回退方案进行回退，待确认出问题原因及有相应解决方法情况下，再次确认实施进行的时间。实施过程中可做出相应记录，以便下次实施时做出相对准确的评估。

实施后验证：在实施完成后，实施人员应先验证配置是否正确，若无误，通知相关业务人员测试业务。

- 配置规范

在平时实施或变更等其他运维工作中，会涉及到相关脚本、配置命令的使用。因此在实施或变更前，应编写好相应的脚本文件或配置文档，在多人复核无误后才能进行实施。

3.1 网络规范

网络实施变更涉及到的配置规范有命名规范，基础服务配置规范与网络配置规范。

3.1.1 网络命名规范

命名规范包括网络区域命名、网络设备命名、vlan命名、设备接口描述，防火墙策略名称、地址簿、静态路由描述等。规范的命名可以帮助运维人员快速了解网络，确认问题及故障点，减少排查问题的时间。具体规则如下：

      - 网络设备命名规范

- 设备命名

| 机构标识 | 逻辑区域 | 设备型号 | 设备功能 | 设备序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3位字母 | 1位字母1位数字 | 1位字母+2位数字或字母 | 2位字母 | 2位数字 |

- 机构标识

| 序号 | 机构名称 | 机构标识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字银行（ShuziBank） | SZB |

- 逻辑区域：

| 序号 | 逻辑区域 | 区域名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 核心(core) |
| 2 | B1 | 生产(business) |
| 3 | O1 | 外联(outside) |
| 4 | I1 | 互联网(internet) |
| 5 | D1 | 开发测试(develop) |
| 6 | M1 | 管理(manage) |
| 7 | V1 | 虚桌面(VirtualDesktop) |

数据中心核心区：数据中心各逻辑区域互联

生产后台：生产业务

外联区：互联第三方单位

互联网：互联网业务及连接运营商

管理区：网络设备带外及服务器iLO与Esxi管理

测试区：开发测试业务

虚桌面：Cirtix虚拟桌面服务

- 设备型号：

| 序号 | 厂家 | 型号 | 设备型号字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H3C | S7506E | H75 |
| 2 | H3C | S5820V2 | H58 |
| 3 | H3C | S5500 | H55 |
| 4 | H3C | S5120 | H51 |
| 5 | 网御星云 | Power V6000 | V6K |
| 6 | 山石 | SG-6000 | S6K |
| 7 | F5 | F5-BIG-LTM-3900-8G-R | F39 |

- 设备功能：

| 序号 | 功能标识 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WA | 广域网接入 | 含广域汇聚交换机 |
| 2 | SW | 二层交换设备 | 二层交换机 |
| 3 | LB | 负载均衡交换设备 |  |
| 4 | RO | 非广域网路由器 | 无交换功能 |
| 5 | RS | 路由交换一体设备 | 三层交换机 |
| 6 | FW | 防火墙 |  |

      - VLAN命名规范

Vlan按照用途可分为管理类的和业务类。管理类的又可根据分为网络设备带外管理Vlan与带内管理管理Vlan，以及服务器设备的iLO管理Vlan与Esxi管理Vlan。业务Vlan可按区域划分。具体命名规则如下表：

| 功能 |  | 名称 | eg |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务vlan |  | 区域_业务名_网段 | vlan 700：D1_YW_60.24.64.0 |
| 互联vlan |  | 对端设备_接口 | vlan 1202：SZBD1S6KFW0A/B_IN |
| 管理 | 网络带外 | 区域_MGMT_网段 | vlan 1425：D1_MGMT_60.34.24.0 |
|  | 网络带内 | 区域_DN_网段 | vlan 1360：D1_DN_60.24.240.0 |
|  | 服务器iLO | 区域_iLO_网段 | vlan 1401：D1_iLO_60.33.25.0 |
|  | 服务器Esxi | 区域_Esxi_网段 | vlan 1400：D1_Esxi_60.33.24.0 |

      - 接口描述规范

网络设备接口描述可帮助运维人员快速确定设备连接关系，从而快速定位问题并解决问题。接口描述应描述对端设备的物理信息，包含对端设备物理位置以及接口信息。

聚合口：对端设备名称_对端聚合口编号

SVI口：对端设备名称_对端接口

物理接口：对端设备机柜_U位_对端设备名称_对端接口

      - 防火墙策略命名规范

防火墙的策略名称可以描述该策略的源和目的业务访问关系，可以帮助运维人员快速准确排查业务访问关系，进一步解决问题。

命名规则如下：【源业务】访问【目的业务】，涉及需要开通该策略的所有防火墙建议策略名称一致，另在策略描述中添加开通策略时间。

      - 静态路由描述规范

静态路由条目信息应描述清楚目的网段的区域及业务

Eg：ip route-static 172.17.0.0 24 60.24.224.14 description To->I2_NTP_Server

3.1.2 基础配置规范

基础配置为新上线设备需要配置的基本服务，包括SNMP、NTP、Syslog、STP等。配置规范如下：

- SNMP配置规范

SNMP_Server（Solarwinds）：60.32.0.112

Community（团体字）：SZBANK_NM

- NTP配置规范

NTP_Server1：172.17.0.21

NTP_Server2：172.17.0.22

- Syslog配置规范

Syslog_Server1（VMware）：60.32.0.111

Syslog_Server2（安恒）：60.32.0.114

- STP配置规范

STP Region-name：SZB-区域

区域核心指定为根桥。

3.1.3 网络配置规范

      - 服务器接入配置规范

服务器（HP DL580）接入分为管理接入（iLO、Esxi）及业务接入；分别上联管理区服务器接入交换机及区域业务接入交换机。部署及连接方式如下：

iLO接入：单线上联到同列的服务器接入交换机，接口类型为Access；

Esxi接入：双上联到同一个IRF堆叠组的服务器接入交换机，作静态端口聚合，接口类型为Access；

业务接入：一般为服务器两块板卡共6个接口做端口聚合，分别上联到同一个IRF堆叠组的业务接入交换机。接口类型为：Trunk；透传本区域所有业务vlan。

配置脚本模板如下：见文档

      - 防火墙策略配置规范

在xx数字银行安全策略基础上，如下相关关键区域的访问受严格控制。

- 生产区业务不能直接访问互联网地址（双向）；

- 生产区业务不能直接访问第三方单位业务（双向）；

- 互联网后台区业务不能直接访问互联网地址（双向）；

- 管理区业务不能直接访问互联网（双向）。

| 目 源 | 开发测试区 | 互联网前置业务 | 外联区业务 | 互联网后台业务 | 生产后台业务 | 管理区 | 大核心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发测试区 | √ | × | × | × | × | × | BA |
| 互联网前置业务 | × | √ | × | AA | × | × | BA |
| 外联区业务 | AA | × | √ | × | AA | × | BA |
| 互联网后台业务 | × | AA | AA | √ | AA | × | BA |
| 生产后台区业务 | × | × | AA | AA | √ | × | BA |
| 管理区 | AB | AB | AB | AB | AB | √ | BA |
| 大核心 | AB | AB | AB | AB | AB | AB | √ |

说明：精确一类（AA）：源地址(精确)，目标地址(精确)，目标端口

精确二类（BA）：源地址(网段)，目标地址(精确)，目标端口

精确三类（AB）：源地址(精确)，目标地址(网段)，目标端口

内部（√）：一个区域内允许

不允许（×）：网络设计原则上不允许

OUT-IN方向：

- VPN访问内网：VPN墙需做源地址NAT，源地址映射为内网互联地址（与大核心互联IP）；区域边界墙开通以映射后源IP访问目的地址策略。

- 外网访问内网业务：需做目的地址NAT（测试出口墙，互联网负载F5，外联飞塔200B），目的地址（124.251.54.0/26）映射为真实业务地址；外联飞塔200B上需做源地址NAT，映射地址为出接口IP；互联网前置和后台区域边界墙开通以any访问真实业务地址策略。

- 第三方访问内网业务：外联飞塔200B需做源目NAT（除815外），源地址转换为出接口地址，目的地址转换为提供服务IP地址

IN-OUT方向：

- 内网业务访问互联网（外网）：测试出口墙、外联飞塔200B、互联网F5需做源NAT转换，源地址转换为出接口IP，并开通业务地址到any的策略。

- 内网访问第三方：外联飞塔200B需做源目NAT（除815外），源地址转换为第三方SNAT地址，目的地址（60.8.128.0/24）转换为提供第三方IP地址

      - 静态路由配置规范

- 大核心上指13位掩码的汇总路由到各个区域边界；

- 大核心上指静态默认路由到互联网边界

- 测试区业务访问其他区域指24位掩码的精确路由；（改造后）

- 测试区业务访问外网指默认路由到测试区出口墙；

- 互联网业务访问外网指默认路由到互联网负载F5；

- 外联区业务访问外网指默认路由到外联200B；

3.2 主机规范

3.2.1 主机命名规范

3.2.1.1 vSphere命名规范

- 集群和虚拟机命名规范：

数据中心命名：XHMSJZX（西红门数据中心）、MLDSJZX（马连道数据中心）；

集群命名：按网络区域划分集群，如外联区（WAILIAN）；

虚拟机命名：IP地址_主机名；

- 数据存储命名规范：

存储命名：存储名_网络区域_大小_LUNXX（如：V7000_INT_2T_LUN01）

- 网络命名规范：

分布式交换机命名：dvSwitch-网络区域（如：dvSwitch-BIGDATA）；

分布式端口组命名：vlan_ID_IP网段（如：vlan_100_60.0.0.X）

3.2.1.2 存储命名规范

- 存储主机命名规范：

IBM存储主机：网络区域_机柜号_位置_服务器型号_IP地址最后一位，如：prd_O183_U4_DL580_6

DELL存储主机:服务器IP地址_ESXI，如：60.33.0.17_ESXI

- 存储卷命名规范：

IBM存储卷:存储名_网络区域_大小_LUNXX，和vSphere存储器命名相匹配

DELL存储卷_网络区域_存储大小_LUNXX，如Dell_MGMT _2T_LUN01

- 光纤交换机命名规范：

别名命名：机柜号_位置_服务器型号_光纤号，如：O180_U19_22_DL580_HBA0

- 备份命名规范：

备份策略命名：IP地址_主机名，如：60.0.0.100_core_nfs

3.2.2 主机配置规范

3.2.2.1 服务器接入配置规范

服务器上线配置管理，分为硬件管理（iLO）和虚拟化底层管理（Esxi）；Esxi地址为60.33.x.x，第三位为各区域业务地址的第二位标识，主机位顺序使用；iLO地址在Esxi的第三位标识加1，其余标识位相同。例如生产第一台服务器：Esxi地址为60.33.0.1，iLO地址为60.33.1.1。

- 配置iLO管理：配置管理IP，配置管理员登录口令（用户名：hp；密码：password）

- 配置磁盘冗余阵列（raid）：按需配置，raid1需要2块硬盘，raid5需要4块硬盘；

- 配置Esxi管理：安装虚拟化底层（5.5.0）；并配置IP地址；选择网卡3、7

- VCenter配置：新建集群（开启EVC功能），将Esxi添加至Vcenter中；

- VDS/VSS配置：Esxi管理使用VSS（标准式）；业务接口使用VDS（分布式）；

- 配置业务接口：选择网卡0、1、2、4、5、6；做基于IP哈希链路聚合；类型：Trunk

3.2.2.2 虚拟机部署规范

在按照需求安装完成虚拟机系统部署后，还应配置如下内容：

- 安全加固：提升操作系统安全性能

- 时间同步服务器（NTP）：Server1：172.17.0.21；Server2：172.17.0.22；

- Zabbix监控Agent安装，配置Zabbix Client

3.2.2.3 数据存储操作规范

首先配置光纤交换机，使ESXI与存储互通，具体配置如下内容：

- 光纤交换机配置规范：首先在光纤交换机上查看服务器WWN号，其次创建WWN号别名、划zone，再次将zone加入到配置文件中，最后保存配置文件并使配置文件生效

- 存储配置规范：首先添加存储主机，使主机与存储联机，其次创建卷，最后将卷映射给ESXI

- vSphere数据存储配置规范：在保证ESXI与存储互通的前提下，在VCenter主机配置存储器中，添加存储器（共享存储）

3.2.2.4 数据备份操作规范

- 备份前期准备配置规范: 首先开通网络策略（TCP1556/13724/13782），然后安装NBU客户端，其次配置主机名解析文件（server、client）

- 备份策略配置规范：新建备份策略；选择备份类型（standard/oracle）；选择存储单元；将数据备到相应的带库；新建备份时间策略（全备份/增量备份）；新建客户端；选择客户端备份目录

3.2.3 主机扩容规范

3.2.3.1 卷扩容规范

当VCenter中数据存储卷不足15%时，可以通过如下方式扩卷：

- 新增卷：首先按照需求，在对应的存储上新建卷并映射给卷不足15%的ESXI，然后在VCenter主机配置存储器中添加存储器，保证后续的业务能够正常使用此卷

- 扩卷：首先按照需求，在对应的存储上新建卷并映射给卷不足15%的ESXI，其次在VCenter主机配置存储器找到不足15%的卷，然后在属性中，增加卷的容量

3.2.3.2 文件系统扩容规范

当虚机的文件系统使用超过80%时，通过扩文件系统的方式保证数据的正常读写,具体配置如下内容：

- 查看LV空间：df –lh

- 查看当前LV所属VG的空间:pvs

- 扩展LV: lvextend

- 当VG空间不足时需按以下步骤操作:添加磁盘;扫描磁盘;在新加的磁盘上创建分区;创建PV扩展VG