# QingCloud NeonSAN 存储系统

# 运维手册

文档版本 v4.3 发布日期

www.qingcloud.com

目录

目录 	 2

1.    简介 	 5

1.1.       修订记录 	 5

1.2.       相关文档资源 	 7

1.3.       相关脚本资源 	 7

1.4.       名词解释 	 7

2.    基本操作 	 7

2.1.        日常巡检内容 	 8

2.2.        日志收集 	 8

2.3.       查看日志 	 10

2.4.       检查网络状态 	 11

2.4.1.   网络是否连通 	 11

2.4.2.   连接是否建立 	 13

2.4.3.   手动建立连接 	 14

2.5.       检查监控相关配置 	 16

2.6.       服务的开启与停止 	 17

2.7.       开机与关机 	 19

2.7.1.   关机 	 19

2.7.2.   开机 	 20

2.8.       集群断电与恢复 	 22

2.9.       常用配置修改 	 23

2.9.1.   修改集群名称 	 23

2.9.2.   配置自动恢复降级卷 	 26

2.9.3.   配置自动负载均衡 	 26

2.9.4.   修改节点间连接方式 	 26

2.9.5.   修改同步执行的异步任务数 	 29

2.10.     注意事项 	 30

3.    异常处理 	 31

3.1.       变更数据库的数据目录 	 31

3.1.1.   Galera_Cluster 数据库 	 31

3.1.2.   Xenondb 数据库 	 32

3.2.       卷的恢复 	 34

3.2.1.   DEGRADED 卷的恢复 	 35

3.2.2.   强制 Recovery 	 35

3.2.3.   ERROR 卷的恢复 	 38

3.2.3.1.      硬件正常 	 40

3.2.3.2.      硬件异常 	 43

3.3.       数据迁移 	 47

3.3.1.   迁移磁盘数据 	 47

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

3.3.2.   迁移节点数据 	 49

3.3.3.   手动迁移数据 	 52

3.4.       Windows 挂载卷的扩容 	 54

3.5.       清理 binlog	 56

3.6.       清理磁盘记录 	 58

3.7.       清理节点记录 	 59

4.    产品升级 	 60

4.1.       NeonSAN 产品升级 	 60

4.2.       数据库产品升级 	 61

4.3.       qbd 产品升级 	 61

5.    物理设备变更 	 61

5.1.       扩容 	 61

5.2.       节点下线 	 61

5.2.1.   下线前提 	 61

5.2.2.   存储服务下线 	 62

5.2.3.   管理服务下线 	 63

5.2.3.1.      临时下线 	 63

5.2.3.2.      永久下线 	 65

5.2.4.   物理节点下线 	 67

5.3.       ssd 下线及换盘操作 	 69

5.3.1.   SSD 支持热插拔 	 69

5.3.2.   SSD 不支持热插拔 	 71

5.4.       更换 cas 盘 	 74

5.4.1.   更换 cache 盘（支持热插拔） 	 74

5.4.2.   更换 cache 盘（不支持热插拔） 	 78

5.4.3.   更换 cache 盘的 cache line size 	 82

5.4.4.   更换 HDD 盘 	 83

6.    客户端相关 	 83

6.1.       ISCSI 相关 	 83

6.1.1.   ISCSI 的配置使用 	 83

6.2.       qbd 相关 	 83

6.2.1.   qbd 的安装使用 	 83

6.2.2.   qemu 与 qbd 错误排查 	 84

6.2.3.   业务恢复 	 85

7.    附录 	 85

7.1.       iCAS 消耗内存计算 	 85

7.2.       网卡的相关信息查询 	 85

7.2.1.   网卡固件版本 	 85

7.2.2.   网卡 guid 信息 	 86

7.3.       QingStor 融合部署运维 	 88

7.3.1.   Zookeeper 服务 	 88

7.3.2.   数据库服务 	 89

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

7.3.2.1.      查看数据库集群状态 	 89

7.3.2.2.      数据库服务的启停 	 90

7.3.2.3.      登录数据库 	 91

7.3.2.4.      数据库运维 	 92

7.3.2.5.      手动备份数据库 	 94

7.3.3.   监控相关服务 	 94

7.3.3.1.      prometheus 服务 	 94

7.3.3.2.      alertmanager 服务 	 95

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

# 1.  简介

## 1.1. 修订记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。详细内容如下表所示：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

## 1.2. 相关文档资源

《NeonSAN 存储系统手动安装部署文档》：

https://yunify.anybox.qingcloud.com/s/09A93qSptlmftK07thmffjm SgwoH3JMU

## 1.3. 相关脚本资源

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| backup-db.sh | https://yunify.anybox.qingcloud.com/s/8jrPWQeX8Ayw1 IErcVy3vmdosvlvHRhd |

## 1.4. 名词解释

| 名词 | 意义 |
| --- | --- |

# 2. 基本操作

运维巡检相关内容。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

## 2.1. 日常巡检内容

参考《NeonSAN 巡检手册》。

## 2.2.日志收集

NeonSAN 提供脚本工具用于收集相关日志。

NeonSAN v3 .0 .2 以前，工具使用方法如下：

操作步骤：

步骤 1： 获取日志收集工具 collect-inspect.tar.gz：

https://yunify.anybox.qingcloud.com/s/rumrgnW5QnPdrtdj9st3YKV01npCZfmK

步骤 2： 将该工具包上传至 NeonSAN 集群任一节点服务器。

步骤 3： 解压该工具包：

# tar  -zxvf collect-inspect.tar.gz

……

inspect/

inspect/cluster_parameter

inspect/inspection_neonsan .sh

……

步骤 4： 修改配置文件参数 cluster_parameter：

# vi inspect/cluster_parameter

store_ip:192.168.101.25 ,192.168.101.26

ips:192.168.101.25 ,192.168.101.26 ,192.168.101.27 ,192.168.101.28

备注：

store_ip 字段为 NeonSAN 集群所有 store 节点 IP，以逗号隔开。

ips 字段为 NeonSAN 集群所有节点 IP，以逗号隔开。 步骤 5： 给 inspection_neonsan.sh 脚本附上可执行权限：

# chmod a+xxx inspect/inspection_neonsan .sh

步骤 6： 执行 inspection_neonsan.sh 脚本，收集日志。

#  ./inspection_neonsan .sh

备注：

脚本执行完成后，会在当前目录生成生成几个 .tar 文件， 即为当前收 集的日志包。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

NeonSAN v3 .0 .2 及以后版本，工具使用方法如下：

可在 NeonSAN 集群的任一安装有 neonsan-tool 服务的节点服务器上输 入如下命令查看该工具的使用方法：

# log_collect  -h

Usage of log_collect:

-dest  string

destination directory to  store log,eg:/tmp/  (default  " ./")

-node_list  string

node list  file

#

参数说明：

| 参数 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| -dest | 收集后的日志存放路径 | 否 |
| -node_list | 待收集日志的节点列表 | 否 |

使用指南：

该 工具用 于 收集 NeonSAN 集群日志，  即各 节点服务 器上位于： /var/log/这个目录下的日志文件。

若不指定参数-dest，则日志存放路径为当前路径。

当收集后的日志存放路径所在磁盘或分区空间小于 5G 时，工具会提醒  是否需要继续收集日志。使用者可根据实际情况选择是否需要继续收集 日志。

参数-node_list 指定的节点列表文件格式如下，节点间用空格隔开：

# cat ip_list .txt

192.168.101.25  192.168.101.26  192.168.101.27  192.168.101.28

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

若不指定参数-node_list，则默认收集所有 center 节点与 store 节 点日志， 即如下两个命令输出的节点：

# neonsan list_center

# neonsan list_store

使用示例：

示例一：不指定存放路径与节点列表文件

# log_collect

……

示例二：仅指定节点列表文件

# cat  /root/ip_list .txt

192.168.101.25  192.168.101.27

# log_collect  -node_list  /root/ip_list .txt

……

示例三：仅指定日志存放路径

# log_collect  -dest  /root/rose

……

示例四：同时指定日志存放路径与节点列表文件

# log_collect  -dest  /root/rose  -node_list  /root/ip_list .txt

……

## 2.3.查看日志

操作步骤：

步骤 1： 逐个登录 NeonSAN 集群的节点。 步骤 2： 查看逐个服务的日志文件：

查看 store 的日志文件里面有没有异常日志内容：

#grep  -E  "QFA_SC_NODE_LOST  |  QFA_SC_NOT_PRIMARY  |  heartbeat  timeout  |

IBV_WC_RECV"   /var/log/neonstore.log

//出现如下关键字，即表示服务异常: status:QFA SC NODE LOST

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

status:QFA SC NOT PRIMARY

heartbeat timeout

IBV WC RECV

查看 center 的日志文件里面有没有异常日志内容：

#grep  -E  "QfaScNodeLost  | QfaScAioTimeout  | handleNotPirmary  | prepare

fail  | OFFLINE  | Set replica StatusError"   /var/log/neoncenter.log

//出现如下关键字，即表示服务异常:

| QfaScNodeLost | ->存储节点间io 超时 |
| --- | --- |
| QfaScAioTimeout | ->磁盘 io 超时 |
| handleNotPirmary | ->客户端io 超时 |
| prepare fail | ->客户端挂载卷失败 |
| OFFLINE | ->存储节点或者磁盘离线 |

步骤 3： 其他相关服务的日志文件查看方式：

查看 prometheus 的日志文件内容：

# vi  /var/log/prometheus.log

查看 monitor 的日志文件内容：

# vi  /var/log/neonmonitor.log

查看数据库的日志文件内容：

# vi  /data/galera/log/mysqld.log

## 2.4.检查网络状态

### 2.4.1. 网络是否连通

这里提供三种网络检查的方法，用户可根据不同情况选用相应的检查手段。

NeonSAN V2.2 版本可使用 Inspection 工具对集群的网络进行检 查，命令如下：

# inspection check_network  -port_type RDMA|TCP  -store_ip  store_ips

NeonSAN V2.1 版本可使用脚本 check_network.sh 对集群的网络 进行检查。

NeonSAN V1.X 版本则需手动对集群网络进行检查，具体方法如下：

如节点间连接方式为 TCP 模式，则可登陆各 NeonSAN 的节点，使用如下命 令查看即可：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 11 / 95

# ping xx .xx .xx .xx

备注：

xx.xx.xx.xx 为集群内其他节点 IP。 若为 RDMA 连接方式，操作步骤如下：

操作步骤：

步骤 1：登录 NeonSAN 集群节点。 步骤 2： 查看端口信息：

# ibv_devinfo  | grep  stat

state:                 PORT_ACTIVE  (4)

state:                 PORT_ACTIVE  (4)

state:                 PORT_ACTIVE  (4)

state:                 PORT_ACTIVE  (4)

备注：

NeonSAN 节点配置 4 个端口，2 个业务端口，2 个内部数据端口。

命令执行结果显示 4 条记录，且每个端口状态均为 PORT_ACTIVE 即为 正常。

步骤 3： 节点间使用 ping 命令查看连接状态：

# ping xx .xx .xx .xx

备注：

xx.xx.xx.xx 为集群内其他节点 IP。 步骤 4： 节点间使用 rping 命令查看连接状态：

# rping  -cv  -C 5  -a xx .xx .xx .xx

备注：

xx.xx.xx.xx 为集群内其他节点 IP， 即为对端节点 IP。

对端节点需打开 rping 服务：

# nohup rping  -s  -P > /dev/null 2>&1  &

网络异常时，需要查看异常原因，并解决，如下命令回现为网络异常的 情形：

# rping  -cv  -C 5  -a  172.31.32.30

cma event RDMA_CM_EVENT_ADDR_ERROR, error  -110

waiting  for addr/route resolution  state  1

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 12 / 95

### 2.4.2.连接是否建立

确认完节点间网络是正常配置，且能互相连通，需要再进一步确认节点间连 接是否已经成功建立。具体步骤如下：

操作步骤：

步骤 1：登录 NeonSAN 的任一节点，执行如下命令查看指定节点的连接情况：

# curl  "http://192 .168 .101 .26:2601/debug?op=list_peer"

备注：

192.168.101.26 需修改为实际节点 IP。

每个 store 节点应有（ N-1） *2*2 个节点与它建立链接，少于这个链 接数，说明节点间连接有错误 。N 表示该节点所在存储池内节点个数。

步骤 2 ：执行如下命令查看该节点所在的存储池：

# neonsan list_rg  -detail

RG count:   1

+	+---------+--------+----------+--------------+----------------+

| RG  ID  |  RG NAME  | LABELS  |   STORES    |        USED        |        TOTAL          |

+	+---------+--------+----------+--------------+----------------+

|       1  | default  |            |  52,53,54  |  259107323904  |  38407581499392  |

+-------+---------+--------+----------+--------------+----------------+

备注：

如上所示，default 存储池内包含三节点，则任一节点建立的链接数 为 8：

# curl http://192 .168 .101 .52:2601/debug?op=list_peer  54  192.168.103.54

54  192.168.102.54

53  192.168.102.53

53  192.168.103.53

54  192.168.102.54

54  192.168.103.54

53  192.168.103.53

53  192.168.102.53

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

### 2.4.3.手动建立连接

NeonSAN v3.0.0 及以上的版本，节点之间的连接断开后，需人为介入， 手动建立连接。NeonSAN 团队预计在 v3.1 的版本中对此进行优化。手动 建立连接的具体操作如下：

操作步骤：

步骤 1：登录 NeonSAN 集群任一节点，执行如下命令查看存储池详细信息：

# neonsan list_rg  -detail

步骤 2 ：执行如下命令查看各存储节点状态：

# neonsan list_store

备注：

根据存储池内 OK 状态的节点个数，计算同一存储池内各 OK 状态的节点 应该建立的连接数。

每个 OK 状态的存储节点应建立的连接数为：（ N-1） *2*2。N 表示该 节点所在存储池内 OK 节点的个数。

步骤 3： 查看各节点已建立的连接：

# curl  "http://192 .168 .101 .26:2601/debug?op=list_peer"

备注：

192.168.101.26 为待查询连接数的节点 IP。

需将 IP 依次替换为存储池内各个 OK 状态的节点 IP， 以确认各节点的 连接数。 并与步骤 2 中应该建立的连接数进行比较。

步骤 4： 若节点连接数不对，执行如下命令手动建立连接：

# curl  "http://192 .168 .101 .26:2601/debug?op=connect_peer&store_id=28"

备注：

192.168.101.26 需修改为实际节点 IP。

参数 store_id 指定的节点 ID 为待建立连接的存储节点 ID。

如上命令行含义为： 建立 192.168.101.26 节点与 28 节点之间的连 接。

步骤 5：执行如下命令，依次逐个节点确认已建立的连接数：

# curl  "http://192 .168 .101 .26:2601/debug?op=list_peer"

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

备注：

需将命令行中的 192.168.101.26 替换为实际存储池内的各个节点

IP。

示例：

Step1: 登录 NeonSAN 集群任一节点服务器

Step2: 查看节点 192.168.101.26 所在存储池内节点数，如下所示，  192.168.101.26 节点  所在 default 存储池内有 4 个存储节点 25，26，27，28

# neonsan list_rg  -detail

RG count:   1

+	+---------+--------+-----------+-------------+---------------+

| RG  ID  |  RG NAME  | LABELS  |    STORES       |       USED        |        TOTAL          |

+	+---------+--------+-----------+-------------+---------------+

|     3  | default  |            |  25,26,27,28  |  486337937408  |  25618943049728  |

+	+---------+--------+-----------+-------------+---------------+

Step3: 查看集群中的存储节点信息，如下所示，  default 存储池内 4 个存储节点状态均为 OK  # neonsan list_store

Store Count:   4

+	+----------------+-----------+---------------+------------+

|  ID  |     MNGT  IP         |    NAME       |    POSITION         |  STATUS

+	+---------------+-----------+---------------+------------+

| 25  |  192.168.101.25  | lllr25n01  |                     2  | OK

| 26  |  192.168.101.26  | lllr26n01  |                     3  | OK

| 27  |  192.168.101.27  | lllr27n01  |                     4  | OK

| 28  |  192.168.101.28  | lllr28n01  |                     1  | OK

+----+---------------+-----------+---------------+------------+

Step4: 查看节点 192.168.101.26 已建立的连接

# curl  "http://192 .168 .101 .26:2601/debug?op=list_peer"  27  192.168.102.27

27  192.168.104.27

25  192.168.104.25

25  192.168.102.25

27  192.168.104.27

27  192.168.102.27

25  192.168.102.25

25  192.168.104.25

Step5: 根据以上信息得知， 26 节点与 28 节点之间的连接断开

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 15 / 95

Step6: 执行如下命令，手动建立 26 节点与 28 节点之间的连接：

# curl  "http://192 .168 .101 .26:2601/debug?op=connect_peer&store_id=28"

Step7: 再次确认 26 节点已建立的连接，如下所示，  26 节点与 28 节点之间连接已建立成功：  # curl  "http://192 .168 .101 .26:2601/debug?op=list_peer"

28  192.168.102.28

28  192.168.104.28

27  192.168.102.27

27  192.168.104.27

25  192.168.104.25

25  192.168.102.25

28  192.168.104.28

28  192.168.102.28

27  192.168.104.27

27  192.168.102.27

25  192.168.102.25

25  192.168.104.25

Step8: 再次确认 28 节点已建立的连接，如下所示，  28 节点与 26 节点之间连接已建立成功：  # curl  "http://192.168.101.28 :2601/debug?op=list_peer"

26  192.168.102.26

26  192.168.104.26

27  192.168.102.27

27  192.168.104.27

25  192.168.104.25

25  192.168.102.25

26  192.168.104.26

26  192.168.102.26

27  192.168.104.27

27  192.168.102.27

25  192.168.102.25

25  192.168.104.25

## 2.5. 检查监控相关配置

监控配置可参考《存储系统配置指南》相关内容。

操作步骤：

步骤 1：登录 NeonSAN 的每个节点，查看monitor 的配置信息：

# cat  /etc/neonsan/monitor .conf

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 16 / 95

备注：

确认 zookeeper 信息是否配置正确，数据库信息是否配置正确。

若不正确，需确认后，再手动修改相关配置。 步骤 2：查看 prometheus 的配置信息：

# cat  /opt/prometheus-1.8.0.linux-amd64/prometheus.yml

……

alerting:

alertmanagers:

-  scheme: http

static_configs:

- targets:

-  "192 .168 .101 .25:9093"

……

备注：

192.168.101.25 为安装 alertmanager 服务的节点 IP。 步骤 3：查看 alertmanager 的配置信息：

# cat  /opt/alertmanager-0.9.1.linux-amd64/alertmanager.yml

备注：

确认邮件系统是否配置正确， 邮箱是否配置正确。

若没有正确配置，需确认后，再手动修改相关配置。 步骤 4 ：确保 alertmanager 服务能通外网。

## 2.6.服务的开启与停止

本节内容介绍运维过程中，可能涉及到的 NeonSAN 服务的启停操作。

操作步骤：

步骤 1： 逐个登录 NeonSAN 节点服务器。

步骤 2： 在 NeonSAN 节点上使用 supervisor 启动各服务：

启动 store 服务：

#  supervisorctl  start neonstore

启动 center 服务：

#  supervisorctl  start neoncenter

启动 monitor 服务：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 17 / 95

#  supervisorctl  start neonmonitor

启动 prometheus 服务：

#  supervisorctl  start prometheus

启动 alertmanager 服务：

#  supervisorctl  start alertmanager

启动数据库服务：

#  supervisorctl  start galera_cluster

启动 zookeeper 服务：

#  supervisorctl  start  zookeeper

步骤 3： 在 NeonSAN 节点上使用 supervisor 命令停止各服务：

停止 store 服务：

#  supervisorctl  stop neonstore

停止 center 服务：

#  supervisorctl  stop neoncenter

停止 monitor 服务：

#  supervisorctl  stop neonmonitor

停止 prometheus 服务：

#  supervisorctl  stop prometheus

停止 alertmanager 服务：

#  supervisorctl  stop alertmanager

停止数据库服务：

#  supervisorctl  stop galera_cluster

停止 zookeeper 服务：

#  supervisorctl  stop  zookeeper

步骤 4： 在 NeonSAN 节点上使用 supervisor 命令重启各服务：

重启 store 服务：

#  supervisorctl restart neonstore

重启 center 服务：

#  supervisorctl restart neoncenter

重启monitor 服务：

#  supervisorctl restart neonmonitor

重启 prometheus 服务：

#  supervisorctl restart prometheus

重启 alertmanager 服务：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

#  supervisorctl restart alertmanager

重启数据库服务：

#  supervisorctl restart galera_cluster

重启 zookeeper 服务：

#  supervisorctl restart  zookeeper

## 2.7.开机与关机

关机然后再开机，保证 NeonSAN 状态不变，不引起降级的步骤如下:

### 2.7.1.关机

关闭 NeonSAN 集群，不引起降级的步骤如下:

操作步骤：

步骤 1：关闭使用 NeonSAN 的服务或应用（如： Oracle 应用等），确保没有 IO。 步骤 2： 卸载 volume，如 qbd/qemu 等。

# qbd  -u vol/move_1  -c  /etc/neonsan/qbd .conf

备注：

volume 与配置参数，需根据实际情况修改。

步骤 3：查看集群状态，确保集群状态正常，且无正在执行的异步任务：

# neonsan

# neonsan

# neonsan

# neonsan

list_store

list_ssd

list_volume  -detail

list_job

备注：

若存在 STATUS 不为 OK 的 store 节点，需调查，并解决问题。

若存在 STATUS 不为 OK 的 SSD，需调查，并解决问题。

若存在 STATUS 不为 OK 的 volume，需调查，并解决问题。

若存在正在执行的异步任务，需等待该异步任务执行完成。

最终确保所有 store，SSD，volume 的 STATUS 均为 OK，且异步任 务列表中，所有任务均执行完成。

步骤 4：备份数据库：

#  sh  /etc/neonsan/backup-db .sh  192.168.2.6

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

备注：

若脚本backup-db.sh 不存在，可参考：脚本资源，获取该脚本，并 上传至节点服务器。

若目录/var/log/neonsan 不存在，需手动创建目录后，再执行如上 命令。

192.168.2.6 为 NeonSAN 集群中的数据库节点 IP。需根据实际情况 进行修改。数据库类型为 Galera，则 IP 为任一 Galera 节点 IP，数 据库类型为 Xenondb，则 IP 为 Xenondb 的虚 IP。

步骤 5：停掉集群中的监控服务：

#  supervisorctl  stop prometheus

#  supervisorctl  stop alertmanager

#  supervisorctl  stop neonmonitor

步骤 6： 逐个登录集群的 store 节点，停掉该节点上的 store 服务：

#  supervisorctl  stop neonstore

步骤 7： 逐个登录集群的 center 节点，停掉该节点上的 center 服务：

#  supervisorctl  stop neoncenter

步骤 8： 逐个登录集群的数据库节点，停掉该节点上的数据库服务：

Xenondb 数据库：

#  /opt/xenondb/bin/xenon_service .py  stop

Galera 数据库：

#  supervisorctl  stop galera_cluster

步骤 9： 逐个登录集群的 zookeeper 节点，停掉该节点上的 zookeeper 服务：

root@:~#  supervisorctl  stop  zookeeper

步骤 10： 逐个服务器关机。

### 2.7.2.开机

启动 NeonSAN 集群的步骤如下:

操作步骤：

步骤 1： 逐个服务器开机。

步骤 2： 逐个登录 zookeeper 节点，启动该节点上的 zookeeper 服务。

#  supervisorctl  start  zookeeper

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

备注：

zookeeper 启动后，需查看 zookeeper 的状态，若 zookeeper 的 状态异常，需调查相关原因并解决：

#  supervisorctl  status  zookeeper

zookeeper   RUNNING    pid 15638, uptime 27 days, 23:23:02   //状态为 RUNNING

#  /opt/zookeeper-3 .4 .13/bin/zkServer .sh  status

ZooKeeper JMX enabled by default

Using config:  /opt/zookeeper-3.4.13/bin/ . ./conf/zoo .cfg  Mode: leader   //集群中仅一个节点为 leader，其他均为 follower

步骤 3： 逐个登录集群的数据库节点，启动该节点上的数据库服务：

Xenondb 数据库：

#  /opt/xenondb/bin/xenon_service .py  start

Galera 数据库可参考《GALERA Cluster 安装部署及使用说明》 运 维章节相关内容进行操作。

数据库服务启动后，查看数据库状态：

//xenondb

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

//galera

#  supervisorctl  status galera_cluster

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status   //galera v1 .0 .1 需依次在 galera 节   点上查看本节点 galera 状态

确认数据库状态正常，若异常，需调查相关原因并解决。

步骤 4： 逐个登录集群的 center 节点，启动该节点上的 center 服务：

#  supervisorctl  start neoncenter

备注：

确认 center 服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 步骤 5： 逐个登录集群的 store 节点，启动该节点上的 store 服务：

#  supervisorctl  start neonstore

备注：

确认 store 服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 步骤 6： 逐个登录集群的节点，查看该节点上各服务状态：

#  supervisorctl  status

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

备注：

除监控服务外，其他服务状态均为 RUNNING。

步骤 7：查看集群状态：

# neonsan list_store

# neonsan list_ssd

# neonsan list_volume  -detail

备注：

store，SSD，volume 的 STATUS 均为 OK。若异常，需调查相关原因 并解决。

步骤 8： 逐个登录集群的节点，启动该节点上的监控服务：

#  supervisorctl  start prometheus

#  supervisorctl  start alertmanager

#  supervisorctl  start neonmonitor

备注：

确认监控服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 步骤 9：挂载 volume：

# qbd  -m vol/move_1  -c  /etc/neonsan/qbd .conf

备注：

volume 与配置参数，需根据实际情况修改。 步骤 10：开启客户端。

备注：

先启动部分 client，验证 OK 后，再启动剩余 client。

## 2.8.集群断电与恢复

参考 2.5 章节 内容。在集群关闭之后，加上断电操作。开启集群之前，增 加上电操作即可。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

## 2.9.常用配置修改

### 2.9.1.修改集群名称

修改集群名称无法做到在线操作。故整体思路为：收集当前集群信息->关   闭 NeonSAN 相关服务->修改集群名称->启动 NeonSAN 相关服务。操作过 程中涉及到删除卷的相关操作，故不建议在部署业务后再修改集群名。

详细操作步骤如下：

操作步骤：

步骤 1：查看并收集集群的状态信息：

# neonsan

# neonsan

# neonsan

# neonsan

# neonsan

list_store

list_ssd

list_volume  -detail

list_rg  -detail

list_job

备注：

store 状态，磁盘状态，volume 状态，均为 OK。

异步任务队列中，无正在执行的任务。

收集以上信息，用于集群名更换后确认集群是否正常。 步骤 2 ：删除存储池信息：

step1：删除存储池中的 volume

# neonsan delete_volume  -volume pool/vol

step2：删除存储池中的节点

# neonsan delete_rg_node  -rg default  -store_id 2

step3：删除存储池

# neonsan delete_rg  -rg xxxx

备注：

根据实际环境，修改命令行中的各项参数。

由于待删除的存储池中不能有卷分布，若有卷存在，会报错，需先删除 该存储池内的卷。

待删除的存储池中不能有存储节点，需先删除存储节点。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

步骤 3 ：确认集群中无存储池，无卷分布：

# neonsan list_rg  -detail

# neonsan list_volume  -detail

备注：

若有内容输出，继续执行步骤 2。

步骤 4： 逐个登录集群中的节点，停掉 NeonSAN 的相关服务：

#  supervisorctl  stop neoncenter

#  supervisorctl  stop neonstore

#  supervisorctl  stop neonmonitor

步骤 5： 逐个登录集群中的节点，修改配置文件中的集群名：

# vi  /etc/neonsan/center .conf

……

cluster_name="cluster_newName"

……

# vi  /etc/neonsan/store .conf

……

cluster_name="cluster_newName"

……

# vi  /etc/neonsan/monitor .conf

……

cluster_name=" cluster_newName"

……

# vi  /etc/neonsan/qbd .conf

……

cluster_name=" cluster_newName"

……

# vi  /etc/neonsan/iscsi .conf

……

cluster_name=" cluster_newName"

……

步骤 6：将旧的集群名从 zookeeper 中删除：

#  /opt/zookeeper-3 .4 .13/bin/zkCli .sh

rmr  /neonsan/upgrade_cluster

备注：

根据实际情况修改 zookeeper 的路径。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

删除命令中，需将 upgrade_cluster 替换为实际环境中的 NeonSAN 集群名。

步骤 7： 逐个登录集群中的节点，启动 NeonSAN 集群中的各服务：

#  supervisorctl  start neoncenter

#  supervisorctl  start neonstore

#  supervisorctl  start neonmonitor

备注：

首先启动所有的 neoncenter 服务，再启动所有的 neonstore 服务， 最后启动所有的 neonmonitor 服务。

步骤 8：查看集群的状态信息：

# neonsan

# neonsan

# neonsan

# neonsan

# neonsan

list_store

list_ssd

list_volume  -detail

list_rg  -detail

list_job

步骤 9 ：切换 leader center，再次确认集群的状态信息：

step  1:查看 leader center # qfcip

step 2:登录 leader center 节点，重启 center 服务  #  supervisorctl restart neoncenter

step 3:查看集群状态

# neonsan list_store # neonsan list_ssd

备注：

若集群状态异常，需调查原因并解决后，再继续后续步骤。 步骤 10：根据之前收集的存储池与卷的信息，重新创建存储池与卷：

step  1:创建存储池

# neonsan create_rg  -rg rg_name

step 2:添加节点至存储池

# neonsan add_rg_node  -rg rg_name  -store_id xx

step 3:创建卷

# neonsan create_volume  -volume vol  -pool pool  -size  150G  -repcount 3

备注：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 25 / 95

以上命令行参数，需根据步骤 1 收集的信息进行修改。

### 2.9.2.配置自动恢复降级卷

登录 NeonSAN 集群任一节点，执行如下命令，设置 auto_recovery 参 数：

# neonsan  set_parameter  --parameter auto_recovery  --value  1

备注：

auto_recovery 设置为 1，表示开启自动恢复降级卷； auto_recovery 设置为 0，表示关闭自动恢复降级卷。

若开启自动恢复降级卷，则 NeonSAN 存储系统会每隔 5 分钟后获取一 次降级卷的信息，并开始逐个恢复降级卷。

### 2.9.3.配置自动负载均衡

登录 NeonSAN 集群任一节点，执行如下命令，设置 auto_balance 参 数：

# neonsan  set_parameter  --parameter auto_balance  --value  1

备注：

auto_balance 设置为 1，表示开启自动负载均衡； auto_balance 设置为 0，表示关闭自动负载均衡。

负载均衡的条件是 SSD 的使用率超过 80%。若开启了自动负载均衡， 当 SSD 使用率超过 80%，则系统会自动进行负载均衡操作。

### 2.9.4.修改节点间连接方式

NeonSAN 存储节点间连接方式，不可在线修改。如需修改，必须先停止所  有业务，再将所有存储节点做停机处理后，才能手动修改。具体操作方式如 下：

操作步骤：

步骤 1：停止所有使用 NeonSAN 服务的相关业务。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

步骤 2： 逐一登录 NeonSAN 存储节点，停止所有存储节点上的 store 服务：

#  supervisorctl  stop neonstore

步骤 3： 逐一登录 NeonSAN 存储节点，修改该存储节点上的 store 配置文件，修 改如下字段为 TCP 或 RDMA：

# vi  /etc/neonsan/store .conf

……

[connection]

type="RDMA"

……

备注：

根据实际情况，将参数 type 的值修改为 TCP 或 RDMA。

步骤 4： 逐一登录 NeonSAN 存储节点，启动所有存储节点上的 store 服务：

#  supervisorctl  start neonstore

步骤 5：通过如下命令查看所有节点 store 服务是否正常启动：

# neonsan list_store

步骤 6： 若有节点未正常启动，需排查原因，直至所有节点 store 服务均正常启动

后，继续操作下一步操作。 步骤 7： 检查链接数。

# curl  "http://192 .168 .101 .26:2601/debug?op=list_peer"

备注：

192.168.101.26 需修改为实际节点 IP。

每个 store 节点应有（ N-1） *2*2 个节点与它建立链接，少于这个链 接数，表示有错误 。N 表示该节点所在存储池内 OK 节点个数。

示例：如三节点集群，default 存储池内包含该三节点，且节点状态 均 OK，则链接数为 8：

# neonsan list_rg  -detail

RG count:   1

+	+---------+--------+----------+--------------+----------------+

| RG  ID  |  RG NAME  | LABELS  |   STORES    |        USED        |        TOTAL          |

+	+---------+--------+----------+--------------+----------------+

|       1  | default  |            |  52,53,54  |  259107323904  |  38407581499392  |

+-------+---------+--------+----------+--------------+----------------+

# curl http://192 .168 .101 .52:2601/debug?op=list_peer

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 27 / 95

54

54

53

53

54

54

53

53

192.168.103.54 192.168.102.54 192.168.102.53 192.168.103.53 192.168.102.54 192.168.103.54 192.168.103.53 192.168.102.53

步骤 8： 修改连接方式为 RDMA 连接方式时，需配置流控，可参考《NeonSAN RoCE 流控指南》 。还需如做如下检查：

查看是否 active，若不是 active，需要排查原因。

| # | ibv_devinfo ¦ grep state: state: state: | state | PORT ACTIVE PORT ACTIVE PORT ACTIVE | (4) (4) (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | state: |  | PORT ACTIVE | (4) |

执行 check_network.sh。脚本内容如下：

# cat check_network .sh

#!/bin/bash

#Usage  : check_network .sh <id1 id2  ... >

hostid="$*"

declare  -a loginip

declare  -a ports

count=0

portcnt=0

for h in  $hostid; do

loginip[$count]="192.168.101.$h"

count=$((  $count +  1  ))

ports[$portcnt]="192.168.101.$h"

portcnt=$((  $portcnt +  1  ))

ports[$portcnt]="192.168.102.$h"

portcnt=$((  $portcnt +  1  ))

#ports[$portcnt]="192.168.103.$h"

#portcnt=$((  $portcnt +  1  ))

#ports[$portcnt]="192.168.104.$h"

#portcnt=$((  $portcnt +  1  ))

done

for h in  $hostid; do

ssh  "192.168.101.$h"  'pkill  -9 rping '

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

done

for h in  $hostid; do

for ip in  ${ports[*]}; do

echo  "==== ping  from HOST:$h => PORT:$ip,  `date` ===="

if  !  ssh  "192.168.101.$h"  "ping  -c  10  -i  0.1  $ip"  ; then

echo  "Failed ICMP ping  from $h => $ip"

exit  1

fi

done

done

for h in  $hostid; do

ssh  "192.168.101.$h"  'nohup rping  -s  -P  '  &

done

sleep 5

for h in  $hostid; do

for ip in  ${ports[*]}; do

echo  "==== rping  from HOST:$h => PORT:$ip,  `date` ===="

if  !  ssh  "192.168.101.$h"  "time rping  -cv  -C 5  -a  $ip"  ; then

echo  "Failed rping  from $h => $ip"

exit  1

fi

done

done

jobs  -p  | xargs kill  -9

date

### 2.9.5.修改同步执行的异步任务数

一般不建议修改。如需修改，可根据如下步骤进行：

操作步骤：

步骤 1：查看集群中是否有正在执行的任务：

# neonsan list_job

备注：

需等待所有任务执行完成， 即可继续以下步骤。

步骤 2： 逐个登录 center 节点，修改配置文件 center.conf：

# vi  /etc/neonsan/center .conf

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 29 / 95

……

[async_queue]

recovery .capacity=10

gc .capacity=10

rebalance .capacity=10

move .capacity=10

scrub .capacity=10

metro_sync .capacity=10

snapshot .capacity=10

clone_sync .capacity=10

local_access .capacity=10

……

备注：

以上参数，根据实际需求进行修改配置。

步骤 3 ：所有 center 节点的配置文件 center.conf 均修改完后，立即重启 Leader center 节点上的 center 服务即可：

Step1: 查看集群中的 Leader Center 节点 # qfcip

Step2: 登录 Leader Center 节点，重启该节点上的 center 服务  #  supervisorctl restart neoncenter

步骤 4 ：输入如下命令确认修改是否生效，查看 capacity 确认：

#  /opt/zookeeper-3 .4 .13/bin/zkCli .sh

get  /neonsan/upgrade_cluster/queues/recovery_volume

备注：

命令行中的 recovery_volume 可根据实际情况进行修改。

如步骤 2 中更新的是 local_access.capacity 的值，则需将命令行 中的 recovery_volume 替换为 local_access。

## 2.10. 注意事项

这里主要列出日常运维需要注意的点，归纳如下：

数据库日志需要定期清理， 防止系统盘空间被占满。

检查系统磁盘空间，避免磁盘空间不足。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

# 3. 异常处理

## 3.1.变更数据库的数据目录

目前数据库的数据目录是放在系统盘， 随着集群运行的时间越久，该数据目 录所在容量会越来越大，从而导致系统盘空间不足，引发一系列问题。

本章节内容主要介绍如何在线迁移数据库的数据目录。具体操作如下所示：

### 3.1.1.Galera_Cluster 数据库

操作步骤：

步骤 1： 登录 NeonSAN 的数据库节点，查询数据库集群状态：

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status

备注：

若数据库集群状态异常，需调查原因并解决后，再次执行该步骤。 步骤 2： 登录 leader center 节点，查看其数据库配置：

step1：查看 leader center 节点 # qfcip

step2：登录 leader center 节点

step3：查看 leader center 节点的数据库配置 # cat  /etc/neonsan/center .conf

……

[mysql]

user="neonsan"

pass="zhu88jie"

ip="192.168.101.25"

db_name="neonsan"

……

步骤 3： 登录非 leader center 节点所连接的数据库节点。

步骤 4： 停止该节点的数据库服务：

#  supervisorctl  stop galera_cluster

步骤 5： 查看数据库集群状态：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status

步骤 6 ：确认 mysqld 状态：

# ps  -ef  | grep mysqld

步骤 7 ：确认数据库目录没有使用：

# lsof +d /data/galera/

步骤 8 ：迁数据目录到/pitrix 目录下：

# mv  /data/galera/  /pitrix/data/

# mv  /data/galera  /pitrix/data/galera

步骤 9：在原数据目录下创建软链接：

# ln  -s  /pitrix/data/galera  /data/galera

步骤 10：启动 galera_cluster 服务：

#  supervisorctl  start galera_cluster

步骤 11：查看数据库集群状态：

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status

步骤 12：登录下一个非 leader center 节点所连接的数据库节点，执行步骤 4~ 步骤 11。

备注：

直至所有非 leader center 节点所连接的数据库节点操作完成。 步骤 13：登录 leader center 节点，重启 center 服务

#  supervisorctl restart neoncenter

步骤 14：登录最后一个数据库节点，执行步骤 4~步骤 11。

步骤 15：确认集群各服务状态：

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status

# neonsan list_store

# neonsan list_ssd

# neonsan list_volume  -detail

### 3.1.2.Xenondb 数据库

操作步骤：

步骤 1： 登录 NeonSAN 的数据库节点，查询数据库集群状态：

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

若数据库集群状态异常，需调查原因并解决后，再次执行该步骤。

正常状态如下所示：Mysqld 字段均为 RUNNING； IO/SQL_RUNNING 字段均为 [true/true]。

步骤 2： 登录数据库集群的 FOLLOWER 节点。

步骤 3： 停止该节点的数据库服务：

#  /opt/xenondb/bin/xenon_service .py  stop

步骤 4： 查看数据库集群状态：

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

除该节点状态为 UNKNOW 以后，其余节点状态正常。

步骤 5 ：确认该节点的 mysqld 进程停止运行：

# ps  -ef  | grep mysqld

备注：

无相关进程内容输出，则说明mysqld 进程停止运行。 步骤 6 ：确认该节点数据库目录没有使用：

# lsof +d /data/xenondb/

备注：

需根据实际情况修改数据库目录。

步骤 7 ：迁该节点数据目录到指定目录下，如/pitrix 目录：

# mv  /data/xenondb/  /pitrix/data/xenondb

备注：

需根据实际情况修改命令行中的目录。

步骤 8：在原数据目录下创建软链接：

# ln  -s  /pitrix/data/xenondb  /data/xenondb

步骤 9：启动数据库服务：

#  /opt/xenondb/bin/xenon_service .py  start

备注：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

可执行如下命令确认 Mysqld 运行状态：

# ps  -ef  | grep mysqld

步骤 10：查看数据库集群状态：

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

若数据库集群状态异常，需调查原因并解决后，再次执行该步骤。

集群状态正常后， 即 Mysqld 字段均为 RUNNING； IO/SQL_RUNNING 字段均为[true/true]。再继续操作下一个节点。

步骤 11： 重复步骤 2~步骤 10。待所有 FOLLOWER 节点操作完成后，最后操作数据 库 Leader 节点。

步骤 12 ：确认集群各服务状态：

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

# neonsan list_store

# neonsan list_ssd

# neonsan list_volume  -detail

## 3.2.卷的恢复

NeonSAN 存储系统会将用户创建的卷，划分为若干个 64G 的 Shard，每个 Sahrd 有若干个副本。该副本数为用户创建卷时指定的副本数。如下图所   示：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

当卷的一个 Shard 的副本，或若干个 Shard 的副本状态异常了，则说明该 卷异常，系统会将该卷置上对应的异常状态。

DEGRADED： 当 volume 的 Shard 对应的副本出现异常，且至少有一个 状态是 OK 的，如： 3 副本卷，其中 1 个 Shard 的 2 副本 ERROR 了，

该卷做降级处理，状态被置为 DEGRADED。

ERROR： 当 volume 的 Shard 对应的所有副本均出现异常，无状态 OK 的副本。该卷状态被为 ERROR。

对异常状态的卷，NeonSAN 提供相应的恢复方法。详细步骤如下：

### 3.2.1. DEGRADED 卷的恢复

若系统配置了自动恢复，则无需手动操作，降级卷会触发自动恢复。如需手 动触发降级卷的恢复，可按如下步骤操作：

操作如下：

步骤 1：执行如下命令，对降级卷进行恢复：

# neonsan recovery_volume  --volume pool/vol_name

备注：

根据实际情况修改卷名。

步骤 2： 查看异步任务执行状态，确认该卷是否恢复成功：

# neonsan list_job

步骤 3： 待该卷成功恢复完成后，可执行如下命令查看卷的状态：

# neonsan list_volume  -detail

步骤 4： 若系统中仍有降级卷，则重复执行以上步骤即可。

### 3.2.2.强制 Recovery

NeonSAN 恢复降级卷时，若 Error 副本所在磁盘状态异常，不为 OK，此 时系统会根据该 Error 副本所在的 Shard 分布情况，选择没有该 Shard 分布的节点上的磁盘，作为恢复该 Error 副本的磁盘。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

若此时集群没有满足条件的磁盘，则 Recovery 失败 。此时，若需选择该 Error 副本同节点的其他磁盘用作数据恢复，则可执行如下步骤：

操作如下：

步骤 1：查看集群状态：

# neonsan list_volume  -detail

# neonsan list_ssd

# neonsan list_store

# neonsan list_rg  -detail

备注：

若集群中存在状态异常的卷，磁盘，节点，需调查原因并解决后再执行 后续操作。

若异常的磁盘与卷为已知待处理的卷与磁盘，直接执行后续步骤。

步骤 2： 查看集群中的异步任务列表：

# neonsan list_job

备注：

若有状态为processing 的异步任务，需等待该任务执行完成后，再 执行后续步骤。

步骤 3：登录数据库节点，手动备份数据库：

step  1:查看定时备份的配置 # crontab  -e

step 2:根据定时备份的配置，手动执行备份命令

#  sh  /opt/neonsan/backup-db .sh  192.168.101.25   //根据 step1 中的内容，修改该  备份命令

步骤 4：登录数据库节点，查看数据库集群状态：

//Galera 数据库

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status

//Xenondb 数据库

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

若存在服务异常的节点，需调查原因并解决后，再次执行该步骤。 步骤 5：登录数据库，关闭自动提交：

Step1: 登录数据库

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

Galera 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie neonsan

Xenondb 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie  -h192.168.101.251 neonsan

Step2: 关闭自动提交

mysql> set autocommit=0 ;

备注：

Xenondb 数据库登录时，命令行中的 IP 为 Xenondb 数据库的虚 IP。 步骤 6 ：根据步骤 1 中查询到的降级卷以及异常磁盘的 UUID，在数据库中查找需要

修复的 Error 副本：

mysql> select  *  from replica_ext where vfname='vol/iscsi_test3' and

status='ERROR' and ssd_uuid ='xxxxxxx';

备注：

根据降级卷的 full_name，以及状态异常的磁盘 UUID 查询待修复的 副本。

记录该副本的 Volume ID 与对应的磁盘 UUID。 步骤 7： 更新待修复的 Error 副本所在的磁盘：

mysql> update replica  set  ssd_uuid='bbbbb' where volume_id=1111111 and

status='ERROR' and ssd_uuid= 'xxxxxxx ' ;

备注：

根据步骤 6 查询的 Volume ID 与磁盘 UUID，将指定副本所在磁盘更 新为同节点的其他状态为 OK 的磁盘。

ssd_uuid='bbbbb'为该副本所在磁盘的同节点上的其他状态为 OK 的 磁盘 UUID。 即，用作恢复该副本的磁盘 UUID。

ssd_uuid='xxxxxxx'为该副本所在磁盘的 UUID。为步骤 6 中输入 的磁盘 UUID。

步骤 8 ：确认步骤 7 的修改结果：

mysql> select  *  from replica_ext where vfname='vol/iscsi_test3' and  status='ERROR';

备注：

确认该副本对应的磁盘 UUID 已经更新为步骤 7 中设置的磁盘 UUID。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

步骤 9 ：确认以上步骤无误后，提交修改：

mysql> commit;

步骤 10：根据以上步骤，逐个修改异常卷的 Error 副本所在的磁盘 UUID。

备注：

更新异常卷的 Error 副本所在的磁盘 UUID 为同节点其他状态为 OK 的 磁盘 UUID。

步骤 11： 待所有修改均完成后，执行如下命令开启数据库自动提交。

mysql> set autocommit=1;

步骤 12：执行如下命令确认是否开启自动提交。

mysql> show variables like  'autoco%';

+---------------+-------+

| Variable_name  | Value  |

+---------------+-------+

| autocommit      | ON      |

+---------------+-------+

1 row in  set  (0 .01  sec)

备注：

命令行回显结果如上所示， 即为开启自动提交。 步骤 13：对降级卷进行恢复。

备注：

参考本文档中 DEGRADED 卷的恢复相关内容。

### 3.2.3. ERROR 卷的恢复

根据前文说明，ERROR 卷的发生，是因为所有副本状态均异常，不为 OK。 其恢复思路为：

1. 检查主副本所在磁盘与存储节点状态：

若状态正常，则直接将主副本状态修改为 OK，卷降级，对该降级卷 进行恢复。

若状态异常，需从从副本恢复数据，继续步骤 2.

2. 检查从副本所在磁盘与存储节点状态：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

若状态正常，强制恢复，则直接将该从副本状态修改为 OK，并设置 该从副本为主副本，卷降级，并对该降级卷进行恢复。

若状态异常，则该卷无法恢复，需先恢复磁盘或存储节点状态。

确认该卷所在节点或磁盘是否正常，可执行如下步骤：

操作如下：

步骤 1：查看待恢复卷的 ID：

# neonsan list_volume  -detail

备注：

命令行返回结果如下，记录下待恢复卷的 ID：

步骤 2 ：输入如下命令，登录数据库：

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie neonsan

步骤 3：根据步骤 1 中查询的卷 ID，查看该卷的主副本分布：

mysql> select  *  from replica_ext where is_primary=1 and vid=4479516672;

备注：

命令中输入的参数vid，为步骤 1 中查询的卷对应的 ID 字段。

命令行返回结果如下，记录下 store_id 与 ssd_uuid 字段：

步骤 4 ：输入如下命令，查看集群中各存储节点状态：

# neonsan list_store

备注：

命令行返回结果如下：

根据步骤 3 返回结果中的 store_id，查看对应存储节点 STATUS 是否 为 OK。

步骤 5 ：输入如下命令，查看集群中各磁盘状态：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

# neonsan list_ssd

备注：

命令行返回结果如下：

根据步骤 3 返回结果中的 ssd_uuid，查看对应磁盘的 STATUS 是否为

OK。

步骤 6：根据以上步骤，确定主副本所在磁盘或存储节点状态是否正常后，再根据不 同情形，对卷进行恢复。

#### 3.2.3.1.硬件正常

根据前文步骤，判断出主副本所在存储节点或磁盘状态均正常。则可以从主 副本恢复数据。

根据 NeonSAN 版本的不同，恢复 ERROR 卷的操作步骤略有区别。

NeonSAN V2.1.15 及以后的版本，NeonSAN 提供 CLI 可用于 Error 卷的恢复。

NeonSAN V2.1.15 以前的版本，需手动操作数据库，恢复数据。

3.2.3.1.1.  NeonSAN V2.1.15 及以后版本的恢复

操作如下：

步骤 1： 获取所有 ERROR 状态的卷：

# neonsan list_volume  --detail  | grep ERROR

步骤 2： 先将该 ERROR 的卷恢复为 DEGARDED 状态：

# neonsan repair_volume  --volume pool/vol_name

备注：

命令行输入的卷名为步骤 1 中查询出来的异常卷，需根据实际情况修 改。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

步骤 3： 再将该 DEGARDED 状态的卷恢复为 OK：

# neonsan recovery_volume  --volume pool/vol_name

备注：

命令行输入的卷名为步骤 2 中操作的异常卷，需根据实际情况修改。

步骤 4： 重复以上步骤，直到所有卷状态均为 OK 即可。

3.2.3.1.2.  NeonSAN V2.1.15 以前版本的恢复

操作如下：

步骤 1： 关闭 NeonSAN 集群的自动恢复与自动均衡功能：

# neonsan  set_parameter  -parameter auto_recovery  -value  0

# neonsan  set_parameter  -parameter auto_balance  -value  0

步骤 2 ：确认 NeonSAN 集群中有无正在执行的异步任务：

# neonsan list_job

备注：

若当前集群中有状态为 waiting，processing，pending 的任务， 需等待这些任务执行完毕。

步骤 3：备份数据库：

Step1: 确认数据库是 Galera 还是 Xenondb。

//根据输出内容，确认为 galera 或xenondb  # ps  -ef  | grep  -E  "xenondb|galera"

……

mysqld  --defaults-file=/opt/galera/conf/neonsan_galera .conf  --

user=mysql  --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid     //数据库为 galera

……

=====================================================================

……

/bin/sh  /usr/bin/mysqld_safe  --defaults-

file=/opt/xenondb/conf/my3306 .cnf   //数据库为 xenondb

……

Step2:手动备份数据库：

step1：查看数据库自动备份配置

# crontab  -e

0 2  *  *  *  sh  /opt/neonsan/backup-db .sh  192.168.101.25 > /dev/null 2>&1

step2：手动执行数据库自动备份配置中的备份脚本

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

#  sh  /opt/neonsan/backup-db .sh  192.168.101.25

步骤 4： 登录数据库：

step1:查看数据库信息

# cat  /etc/neonsan/center .conf

ÉÉ

[mysql]

user="neonsan"   pass="zhu88jie"

#floating  IP of mysql-plus ip="192.168.101.25"

db_name="neonsan"

ÉÉ

step2:将查询的结果，作为相应参数，登录数据库 # mysql  -u$user  -p$pass  -h$ip

备注：

-u$user，-p$pass，-h$ip 需根据实际情况进行修改。 步骤 5：登录数据库后，为防止误操作，首先关闭自动提交：

mysql> set autocommit=0

步骤 6：查找待恢复卷所有状态为 ERROR 的主副本：

mysql> select  *  from replica_ext where is_primary=1 and vid=4479516672

and status!='OK';

备注：

命令行返回结果如下，记录下 sid 与 rid。

命令行中，vid 的值，为卷的 ID，可通过如下命令获取：

# neonsan list_volume  -detail

步骤 7：更新待恢复卷所有主副本的状态为 OK：

mysql> update replica  set  status='OK ' where id=4479516672;

备注：

命令行中， id 的值，为副本的 ID，是步骤 5 中记录下来的 rid 的值。

依次更新步骤 5 中查询出来的主副本状态。

步骤 8： 再次执行步骤 5，确认待恢复卷所有主副本的状态均为 OK：

mysql> select  *  from replica_ext where is_primary=1 and vid=4479516672

and status!='OK';

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

备注：

无查询结果输出， 即表示该卷所有主副本状态均为 OK。 步骤 9： 提交修改：

mysql> commit;

步骤 10： 打开自动提交：

mysql> set autocommit=1;

步骤 11 ：确认自动提交是否打开：

mysql> show variables like  'autoco%';

+---------------+-------+

| Variable_name  | Value  |

+---------------+-------+

| autocommit        | ON        |

+---------------+-------+

步骤 12： 退出数据库：

mysql> quit;

步骤 13： 查询待恢复卷状态：

# neonsan list_volume  -volume volume_full_name  -detail

备注：

至此，待恢复卷状态应为 DEGRADED。

卷名需根据实际情况进行修改。 步骤 14：执行如下命令，恢复卷：

neonsan recovery_volume  --volume pool/vol_name

备注：

卷名需根据实际情况进行修改。

#### 3.2.3.2.硬件异常

根据前文步骤，判断出主副本所在存储节点或磁盘状态异常，此时需从从副 本强制恢复数据。 需注意的是，强制恢复后， 由于该卷数据是从从副本恢复 的，故恢复后的数据是不可信的。详细步骤如下：

操作如下：

步骤 1：登录 NeonSAN 集群，关闭自动恢复与自动均衡功能：

# neonsan  set_parameter  -parameter auto_recovery  -value  0

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 43 / 95

# neonsan  set_parameter  -parameter auto_balance  -value  0

步骤 2 ：确认 NeonSAN 集群中有无正在执行的异步任务：

# neonsan list_job

备注：

若当前集群中有状态为 waiting，processing，pending 的任务， 需等待这些任务执行完毕。

步骤 3：备份数据库：

Step1:确认数据库是 Galera 还是 Xenondb。

//根据输出内容，确认为 galera 或xenondb  # ps  -ef  | grep  -E  "xenondb|galera"

……

mysqld  --defaults-file=/opt/galera/conf/neonsan_galera .conf  --

user=mysql  --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid     //数据库为 galera

……

=====================================================================

……

/bin/sh  /usr/bin/mysqld_safe  --defaults-

file=/opt/xenondb/conf/my3306 .cnf   //数据库为 xenondb

……

Step2:手动备份数据库：

step1：查看数据库自动备份配置

# crontab  -e

0 2  *  *  *  sh  /opt/neonsan/backup-db .sh  192.168.101.25 > /dev/null 2>&1

step2：手动执行数据库自动备份配置中的备份脚本

#  sh  /opt/neonsan/backup-db .sh  192.168.101.25

步骤 4： 登录数据库：

step1:查看数据库信息

# cat  /etc/neonsan/center .conf

……

[mysql]

user="neonsan"   pass="zhu88jie"

#floating  IP of mysql-plus ip="192.168.101.25"

db_name="neonsan"

……

step2:将查询的结果，作为相应参数，登录数据库

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

# mysql  -u$user  -p$pass  -h$ip

备注：

-u$user，-p$pass，-h$ip 需根据实际情况进行修改。 步骤 5：登录数据库后，为防止误操作，首先关闭自动提交：

mysql> set autocommit=0

步骤 6：查找待恢复卷所有状态为 ERROR 的从副本：

mysql> select  *  from replica_ext where vid=4479516672 and status='OK'

and is_primary=0;

备注：

命令行返回结果如下，记录下 sid，rid，rindex， store_id 与 ssd_uuid：

命令行中，vid 的值，为卷的 ID，可通过如下命令获取：

# neonsan list_volume  -detail

步骤 7 ：输入如下命令，查看步骤 6 中返回的 store_id 与 ssd_uuid 状态：

# neonsan list_store

# neonsan list_ssd

备注：

关注返回结果中的 STATUS，若 STATUS 不为 OK，则说明从副本所在节 点或磁盘状态异常。

若所有从副本所在节点或磁盘状态异常，则该卷无法恢复。操作操作结 束。

若存在从副本所在节点状态正常，且所在磁盘状态正常，则选择从该从 副本恢复数据。继续后续步骤。

步骤 8：更新从副本状态为 OK：

mysql> update replica  set  status='OK ' where id=4479516672;

备注：

命令行中，id 的值，为副本的 ID，是步骤 6 中输出的 rid。根据步骤 7，硬件正常的从副本的 ID。

步骤 9：更新该从副本为主副本：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

mysql> update  shard set primary_rep_index=1 where id=4479516688;

备注：

命令行中，primary_rep_index 的值，为副本的 index，步骤 6 中 输出的 rindex。根据步骤 7，选出来的硬件正常的从副本的 index。

id 为 shard ID，是步骤 6 中记录下来的 sid 的值。

步骤 10： 重复执行步骤 8~步骤 9，直至步骤 6 中所有 shard 的主副本更新完成。 步骤 11 ：输入如下命令，确认待恢复卷所有主副本的状态均为 OK：

mysql> select  *  from replica_ext where is_primary=1 and vid=4479516672

and status!='OK';

备注：

无查询结果输出， 即表示该卷所有主副本状态均为 OK。 步骤 12： 提交修改：

mysql> commit;

步骤 13： 打开自动提交：

mysql> set autocommit=1;

步骤 14：确认自动提交是否打开：

mysql> show variables like  'autoco%';

+---------------+-------+

| Variable_name  | Value  |

+---------------+-------+

| autocommit        | ON        |

+---------------+-------+

步骤 15： 退出数据库：

mysql> quit;

步骤 16： 查询待恢复卷状态：

# neonsan list_volume  -volume volume_full_name  -detail

备注：

至此，待恢复卷状态应为 DEGRADED。

卷名需根据实际情况进行修改。 步骤 17：执行如下命令，恢复卷：

# neonsan recovery_volume  --volume pool/vol_name

备注：

卷名需根据实际情况进行修改。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

## 3.3.数据迁移

NeonSAN 集群中磁盘发生异常，或存储节点需进行下线操作时，均会涉及  到数据迁移。数据迁移可分为磁盘数据迁移与节点数据迁移。详细操作如下 文所示。

### 3.3.1.迁移磁盘数据

操作步骤：

步骤 1： 查看集群中剩余空间：

# neonsan list_store

备注：

集群剩余空间需大于集群总容量的 20%。

除待迁移数据磁盘所在节点之外的其他节点的剩余空间，需大于待迁移 数据磁盘已使用空间的两倍。

若存在状态不为 OK 的节点，需调查原因后，再继续数据迁移操作。 步骤 2 ：检查集群中卷的状态：

# neonsan list_volume  -detail

备注：

若存在状态不为 OK 的卷，需对该卷进行恢复后，再继续数据迁移操 作。

异常卷的恢复，可参考本文中相关内容： 卷的恢复。 步骤 3 ：检查集群中磁盘的状态：

# neonsan list_ssd

备注：

若存在状态不为 OK 的磁盘，需调查原因后，再继续数据迁移操作。 步骤 4： 若待迁移数据的磁盘状态为 OK，执行如下命令迁移数据：

NeonSAN v2 .1 命令格式

# neonsan remove_ssd  -store_id store_id  -dev_name dev_name  -forever yes

NeonSAN v2.2命令格式

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

# neonsan remove_ssd  -ssd_uuid ssd_uuid  -evacuate_data yes

备注：

查看数据迁移任务的执行状态，等待任务执行完成：

# neonsan list_job

若任务执行失败，可联系 NeonSAN 研发小组，分析失败原因，解决问 题后，再次执行步骤 4。

若待迁移的磁盘状态不为 OK，则直接执行步骤 5。

步骤 5：执行如下命令，查询数据库，确认该磁盘上是否存在状态为 OK 的副本：

Galera 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie neonsan  -e  "select  *  from replica where  ssd_uuid= 'xxxxx' and status='OK';"

Xenondb 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie  -h192.168.101.251 neonsan  -e  "select  *  from replica where  ssd_uuid= 'xxxxx' and status='OK';"

备注：

xxxxx 为待下线磁盘的 UUID，需根据实际情况进行修改。

192.168.101.251 为 Xenondb 数据库的虚 IP，需根据实际情况进行 修改。

命令行执行完后，无记录输出， 即表示该磁盘上不存在状态为 OK 的副 本。

步骤 6： 若待下线磁盘上仍有状态 OK 的副本存在，需将该副本对应的卷 reopen， 以造成卷降级。

NeonSAN v2 .1 的方式：

# curl  "http://$(qfcip):2600/qfa?op=open_volume&name=pool/vol"

备注：

pool/name 为步骤 2 中查询出来的副本对应的卷名，需根据实际情况 进行修改，查询方法如下图所示：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

NeonSAN v2 .2 的方式：

# neonsan remove_ssd  -ssd_uuid xxxxxxx evacuate_data no

备注：

xxxxxxx 为待下线磁盘的 UUID，需根据实际情况进行修改。 步骤 7：查看集群中卷的状态，并对降级卷进行恢复：

# neonsan list_volume  --detail

备注：

若系统中设置了 auto_recovery，则无需手动操作。

若系统没有设置 auto_recovery，需手动对降级卷进行恢复。可参考 本文中相关内容： 卷的恢复。

步骤 8： 重复步骤 5~7，直至待下线磁盘上无副本存在。

### 3.3.2.迁移节点数据

操作步骤：

步骤 1： 查看集群中剩余空间：

# neonsan list_store

备注：

集群剩余空间需大于集群总容量的 20%。

除待迁移数据节点之外的其他节点的剩余空间，需大于待迁移数据节点 已使用空间的两倍。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

若存在状态不为 OK 的节点，需调查原因后，再继续数据迁移操作。 步骤 2 ：检查集群中卷的状态：

# neonsan list_volume  -detail

备注：

若存在状态不为 OK 的卷，需对该卷进行恢复后，再继续数据迁移操 作。

异常卷的恢复，可参考本文中相关内容： 卷的恢复。 步骤 3 ：检查集群中磁盘的状态：

# neonsan list_ssd

备注：

若存在状态不为 OK 的磁盘，需调查原因后，再继续数据迁移操作。

若已知磁盘为坏盘，则执行如下步骤：

step  1: remove 状态不为 OK 的磁盘：

NeonSAN v2 .1 操作步骤：

1 .登录数据库查询该磁盘上是否存在 OK 状态的副本

Galera 数据库登录方式：

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie neonsan  -e  "select  *  from replica  where  ssd_uuid= 'xxxxx' and status='OK';"

Xenondb 数据库数据库登录方式

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie  -h192.168.101.251 neonsan  -e

"select  *  from replica where  ssd_uuid= 'xxxxx' and status='OK';"

2 . 若该磁盘上任存在 OK 状态的副本，执行如下命令：

# curl  "http://$(qfcip):2600/qfa?op=open_volume&name=pool/vol"

NeonSAN v2.2 命令格式

# neonsan remove_ssd  -ssd_uuid ssd_uuid  -evacuate_data no

step 2: 检查集群中卷的状态：

# neonsan list_volume  -detail

step 3: 恢复降级卷

备注：

以上命令行参数可参考迁移磁盘数据章节相关内容。 步骤 4 ：迁移节点上的全部数据：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 50 / 95

# neonsan evict_store  --store_id 24

备注：

24 为待迁移数据的存储节点 ID。

若集群中存储节点数不大于卷的副本数，则该操作不能正常执行。

步骤 5：查看异步任务队列里，evict_store 任务执行状态：

# neonsan list_job  | head

备注：

根据下线任务执行时间，查看相应的异步任务 ID。

PERCENT 为 100%，STATUS 为 succeeded 则表示执行成功。 步骤 6：查询数据库， 确认该存储节点上没有状态为 OK 的副本分布：

Galera 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie neonsan  -e  "select  *  from replica where  store_id=xx and status='OK';"

Xenondb 数据库

# mysql  -hx .x .x .x  -uneonsan  -pzhu88jie neonsan  -e  "select  *  from  replica where  store_id=xx and status='OK';"

备注：

xx 为迁移数据的节点 ID，需根据实际情况进行修改。

x.x.x.x 为 Xenondb 数据库的虚 IP。

没有记录输出， 即表示该节点上无 OK 状态的副本存在。

步骤 7： 若待迁移数据的存储节点仍有状态为 OK 的副本存在，需再次迁移

NeonSAN v2 .1 再次迁移数据的方式：

切换 Leader Center，使 store 状态恢复 OK 后，执行 evict_store， 将 OK 状态的副本进行迁移：

step1: 查找集群中的 leader center 节点 # qfcip

step2: 登录 leader center 节点，重启 center 服务  #  supervisorctl restart neoncenter

step3: 确认待下线磁盘所在存储节点状态为 OK # neonsan list_store

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

step4: 再次执行 evict_store 迁移数据

# neonsan evict_store  --store_id 24

备注：

24 为待迁移数据的存储节点 ID。

待异步任务 evict_store 成功执行完成后，再继续以下步骤。

NeonSAN v2 .2 再次迁移数据的方式：

可直接使用 remove_ssd 迁移 OK 状态的副本：

OK 副本所在磁盘状态为 OK：

# neonsan remove_ssd  -store_id store_id  -dev_name dev_name  -forever yes

OK 副本所在磁盘状态不为 OK：

# neonsan remove_ssd  -store_id store_id  -dev_name dev_name  -forever no

步骤 8：查看集群中卷的状态，并对降级卷进行恢复：

# neonsan list_volume  --detail

备注：

若系统中设置了 auto_recovery，则无需手动操作。

若系统没有设置 auto_recovery，需手动对降级卷进行恢复。可参考 本文中相关内容： 卷的恢复。

步骤 9： 重复步骤 6~8，直至该节点上无 OK 状态的副本存在。

### 3.3.3.手动迁移数据

当集群中个别磁盘使用率超过 80%，且自动负载均衡不起作用，此时可手动 迁移数据。详细操作步骤如下：

操作步骤：

步骤 1 ：确认集群状态：

# neonsan list_store

# neonsan list_ssd

# neonsan list_volume  -detail

备注：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

若集群中存在状态不为 OK 的磁盘或节点， 需调查原因并解决后再执行 以下步骤。

若状态不为 OK 的磁盘或节点，为已知原因且无法恢复，可忽略。

若集群中存在降级卷， 需对降级卷进行恢复。 步骤 2 ：执行如下命令，对集群进行垃圾回收：

# neonsan gc

+------------+---------------+

| QUEUE NAME  |         ID           |

+------------+---------------+

| gc             |  job0000000002  |

+------------+---------------+

备注：

该任务为异步执行任务，返回异步任务 ID。

可通过如下命令查看该命令执行结果：

# neonsan list_job  -id job0000000002  -queue_name gc

步骤 3： 垃圾回收完成后，执行如下命令查看各磁盘使用率：

# neonsan list_ssd

备注：

根据磁盘使用情况，选择需均衡的磁盘。

步骤 4： 登录数据库，查看待均衡磁盘上的副本分布：

Galera 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie neonsan  -e  "  select  *  from replica_ext  where  ssd_uuid='xxxxxxxx ' and status='OK' order by allocated desc;"

Xenondb 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie  -h192.168.101.251 neonsan  -e  "  select  *  from replica_ext where  ssd_uuid='xxxxxxxx ' and status='OK' order by    allocated desc;"

备注：

命令行中的 xxxxxxxx，为待迁移数据的磁盘 UUID。

根据命令回显的allocated 字段，选择 allocated 容量大的副本作 为待迁移的副本，并记录下该副本 ID 与 Shard ID， 即： rid 与 sid 字段。

步骤 5： 查看待迁移副本所在的 Shard 分布情况：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 53 / 95

Galera 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie neonsan  -e  "select  *  from replica where

shard_id='234881024';"

Xenondb 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie  -h192.168.101.251 neonsan  -e  "select  *  from replica where  shard_id='234881024';"

备注：

命令行中的 shard_id 参数为步骤 4 中查询的副本对应的 sid 字段。

待迁移副本所在 Shard 分布的节点不能作为迁移的目标节点。

步骤 6 ：根据步骤 5 查询出来的结果， 以及各磁盘的容量使用率，确定迁移的目标磁 盘：

# neonsan list_ssd

备注：

排除待迁移副本所在 Shard 分布的节点。

在剩下的节点中，选择磁盘使用率较低的磁盘作为迁移的目标磁盘。

步骤 7 ：执行如下命令行，手动迁移数据至目标磁盘：

# curl

"http://$(qfcip):2600/qfa?op=move_replica&replica_id=xxx&to_ssd=xxxx"

备注：

参数 replica_id 是步骤 4 中查询出来的副本 ID。

参数 to_ssd 是步骤 6 中确定的目标磁盘 UUID。 步骤 8： 再次确认集群中各磁盘的容量使用率

# neonsan list_ssd

备注：

若尚未达到预期，则循环执行以上步骤，迁移副本，直至磁盘容量使用 率达到预期即可。

## 3.4.Windows 挂载卷的扩容

Windows 通过 iSCSI 挂载使用 NeonSAN 卷的场景下，暂不支持在线扩容 卷。该场景下，扩容卷的详细步骤如下：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

操作步骤：

步骤 1： 关闭 Windows 客户端使用 NeonSAN 卷的所有业务。

步骤 2： 登录 NeonSAN 服务端，输入如下命令行，记录卷相关内容：

# neonsan list_vol_ini  -volume vol/iscsi_test1

备注：

命令行中-volume 指定的参数为查询的卷名，需根据实际情况进行修 改。

记录命令行回显的 INI LUNID 字段， 即卷的 Lun ID。

步骤 3 ：输入如下命令行，解除卷与客户端的绑定关系：

# neonsan delete_vol_ini  -initiatorip x .x .x .x  -targetwwn iqn .xxxxxx  -

vip x .x .x .x  -volume vol/iscsi_test1

备注：

命令行中各参数根据实际情况进行填写。

该命令行详细介绍，请参考《NeonSAN CLI 使用手册》。

步骤 4： 再次输入如下命令行，查看卷与客户端的绑定关系：

# neonsan list_vol_ini  -volume vol/iscsi_test1

Volume_initiator Count:0

备注：

确认指定卷没有绑定客户端 。命令回显如上所示。

步骤 5 ：输入如下命令行，对卷进行扩容：

# neonsan resize_volume  -volume vol/iscsi_test1  -size 200G

备注：

命令行中-volume， -size 参数根据实际情况进行填写。

该命令行详细介绍，请参考《NeonSAN CLI 使用手册》。

步骤 6 ：输入如下命令行，确认扩容后的卷大小：

# neonsan list_volume  -volume vol/iscsi_test1

备注：

命令行中-volume 参数根据实际情况进行填写。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

扩容后的卷大小应为步骤 5 中-size 参数设置的卷大小。 步骤 7： 再次将卷与客户端进行绑定：

# neonsan add_vol_ini  -volume vol/iscsi_test1  -vip x .x .x .x  -targetwwn

iqn .xxxxxx  -initiatorip x .x .x .x

备注：

命令行中各参数根据实际情况进行填写。

该命令行详细介绍，请参考《NeonSAN CLI 使用手册》。

步骤 8： 客户端再次扫描，加载 NeonSAN 卷，并确认扩容卷的大小。

备注：

详细步骤可参考《 ISCSI 配置使用指南》。

步骤 9： 逐一启动相关业务。

## 3.5.清理 binlog

清理 Xenondb 数据库目录下的 binlog 步骤如下：

操作步骤：

步骤 1 ：确认 Xenondb 集群状态正常：

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

清理 Xenondb 数据库目录下的 binlog 步骤如下：

备注：

如果所有节点的 IO/SQL_RUNNING 都为 true/true，则表明集群状 态正常。

步骤 2 ：确认 Xenondb 集群数据已经同步完成：

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster gtid

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

备注：

比较 GTID SET，若两个节点的所有 GTID 都相同，就表示两个节点数 据一致。

需等待数据完成同步后，再继续清理bin log。 步骤 3：登录所有 Xenondb 数据库节点，逐个执行如下命令：

step1：登录数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie  -hx .x .x .x

step2：清理 bin log

mysql> show binary logs;

mysql> purge binary logs to  'mysql-bin .000075 ';

mysql> show binary logs;nondb/bin/xenoncli cluster gtid

备注：

命令行中的 000075 为清理截止序号， 即：将此序号之前的 binlog 都 清理掉。

清理 Leader 节点的 binlog 之前，执行如下命令，查看 Follower 节点的 Master_Log_File 序号，清理截止序号要小于

Master_Log_File 的序号，这里建议保留最近几个binlog， 即： 若 查询到 Master_Log_File 序号位 79，建议从 75 开始清理：

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster mysql

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

## 3.6.清理磁盘记录

经过换盘，磁盘下线又重新上线等操作后，集群中有一条无效的关于磁盘的 记录，这个时候可以手动对其进行清理。操作步骤如下：

操作步骤：

步骤 1：查看集群中的磁盘信息，确认集群中是否存在无效记录：

# neonsan list_ssd

备注：

无效记录只状态不为 OK 的磁盘记录。

若不存在无效记录，步骤到此结束。 步骤 2 ：确认该条记录为无效记录：

step1：查看该服务器上的磁盘列表 #  fdisk  -l

step2：与 list_ssd 的结果比对，确认该条记录为无效记录

步骤 3 ：删除 Zookeeper 中关于该磁盘的记录：

#  /opt/zookeepe/bin/zkCli .sh

get  /neonsan/cluster1/stores/5/ssds/36e0b141-344c-4426-9be2-  06e75470b9cd   //确认待删除 SSD 信息，目录需根据实际情况修改

rmr  /neonsan/cluster1/stores/5/ssds/36e0b141-344c-4426-9be2-

06e75470b9cd   //删除该条记录 quit                //退出 zk

备注：

根据实际情况修改 zookeeper 路径。 步骤 4： 登录数据库，删除该条磁盘无效记录：

Galera 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie

> delete  from ssd where uuid="xxxxx";

Xenondb 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie  -hx .x .x .x  > delete  from ssd where uuid="xxxxx";

备注：

xxxxxx 为该磁盘 UUID。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

x.x.x.x 为 Xenondb 数据库虚 IP。

步骤 5 ：确认该条无效的磁盘记录已被清理：

# neonsan list_ssd

## 3.7.清理节点记录

节点进行下线操作后，数据库集群与 Zookeeper 集群中关于该节点的记录 需手动对其进行清理。操作步骤如下：

操作步骤：

步骤 1：检查 Zookeeper 中对应节点的 id 是否存在：

#  /opt/zookeeper-3.4.13/bin/zkCli .sh  ] get  /neonsan/cluster1/stores/41

备注：

根据实际情况，修改 zookeeper 服务的路径。

cluster1 为 NeonSAN 集群名，需根据实际情况修改。

41 为下线节点 ID，需根据实际情况修改。

步骤 2： 若待下线节点 ID 仍存在于 Zookeeper 中，则删除该节点：

] rmr  /neonsan/cluster1/stores/41

备注：

根据实际情况，修改 NeonSAN 集群名与下线节点 ID。 步骤 3： 登录数据库，删除下线节点相关记录：

step  1：登录数据库

Galera 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie

Xenondb 数据库

# mysql  -uneonsan  -pzhu88jie  -hx .x .x .x   //x.x.x.x 虚 IP

step 2：关闭自动提交 > use neonsan;

> set autocommit=0;

step 3：查看下线节点遗留信息

mysql> select  *  from store where id=41;

mysql> select  *  from ssd where  store_id=41;

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

mysql> select  *  from candidate_disk where  store_id=41;

mysql> select  *  from port where  store_id=41;

step  4：删除下线节点遗留信息

mysql> delete  from candidate_disk where  store_id=41;

mysql> delete  from port where  store_id=41;

mysql> delete  from ssd where  store_id=41;

mysql> delete  from store where id=41;

step 5：确认正确删除下线节点信息； mysql> select  *  from store;     mysql> select  *  from ssd;

mysql> select  *  from candidate_disk;

mysql> select  *  from port;

step  6：查看该节点是否保存于 center 表中，并从 center 表中删除：  mysql> select  *  from center;

step  7：若该节点保存于 center 表中，则将其从 center 表中删除：

mysql> delete  from center where mngt_ip="192.168.101.41";  //192.168.101.41 为下线节点 IP

step  8：确认以上操作正确后，提交改动： mysql> commit;

step  9：设置自动提交：

mysql> set autocommit=1;

备注：

41 为下线节点 ID，需根据实际情况修改。

# 4. 产品升级

## 4.1.NeonSAN 产品升级

目前 NeonSAN 产品的升级，仍由 NeonSAN 研发组亲自操作。操作步骤可 参考：

《NeonSAN 升级脚本使用手册》。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

## 4.2.数据库产品升级

方法一，手动升级：

参考《 GALERA Cluster 安装部署及使用说明》。 方法二，使用 NeonSAN 的脚本进行升级：

参考《NeonSAN 升级脚本使用手册》。

## 4.3.qbd 产品升级

参考《QingStor 之 QBD 安装部署及使用说明》。

# 5. 物理设备变更

## 5.1.扩容

参考《NeonSAN 扩容手册》。

## 5.2.节点下线

NeonSAN 节点上安装部署的服务分为管理服务与存储服务。节点下线需将  该节点上所有服务均做下线处理后，再将该物理节点下线。 即，节点下线操 作步骤为：存储服务下线->管理服务下线->物理节点下线。

若涉及到硬件相关操作，可直接参 5 .2.4 考物理节点下线相关步骤。

### 5.2.1.下线前提

NeonSAN 节点下线需满足如下条件才能正常下线。

前提条件：

条件 1： 需要集群节点大于等于 4 节点，且剩余空间足够承载待下线节点上的数据， 才可以进行正常的维护；若集群为三节点或空间不足，需对集群先进行扩

容。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

条件 2： 维护期间，未挂载的卷，不能挂载， 已经挂载的卷不受影响。

条件 3 ：检查是否存在降级，ERROR 的卷，若有，需要将其先恢复，然后才可以将 节点下线。

neonsan list_volume  --detail  | grep  -v OK

条件 4 ：检查 zookeeper、Galera_cluster 的状态，需要这两个集群状态正 常，才可以进行下线操作。

备注：

针对 Zookeeper，需确认 center/store 在 Zookeeper 中的信息是 否完整。

/opt/zookeeper/bin/zkCli .sh

ls  /neonsan/cluster_24_31_32/stores/   ls  /neonsan/cluster_24_31_32/centers/  //需根据实际情况修改 neonsan 集群名

根据待下线节点上部署的服务不同，具体的操作步骤会有区别。详细步骤如 下文所示。

### 5.2.2.存储服务下线

对于存储服务来说， 出于数据安全的考虑，不再区分永久下线与临时下线， 即，只要涉及到节点下线操作，该存储节点上的数据全部做迁移处理。

操作步骤：

步骤 1 ：迁移节点数据：

备注：

参考本文相关内容：迁移节点数据。 步骤 2：停止该节点的 store 服务：

#  supervisorctl  stop neonstore

步骤 3：查看集群状态：

# neonsan list_store

# neonsan list_ssd

# neonsan list_volume  -detail

#  /opt/zookeeper/bin/zkServer .sh  status

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

//查看 galera 数据库状态

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status  //查看 Xenondb 数据库状态

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

数据库状态与 Zookeeper 状态正常。

除下线节点外，其他节点状态均正常。

卷状态正常。

### 5.2.3.管理服务下线

管理服务是指数据库服务与 Zookeeper 服务，该服务节点数需为大于或等 于 3 的奇数。若管理服务所在节点仅为临时下线， 即处理完毕后，会重新加 入 NeonSAN 集群，那么集群内数据库与 Zookeeper 服务暂时性为 2 节

点，也不会影响集群的整体服务。

若管理服务所在节点为永久下线， 即该节点不再加入 NeonSAN 集群，则需 另选其他节点，重新部署管理服务，并加入集群使用。

#### 5.2.3.1.   临时下线

仅需停止该节点上的管理服务即可。详细操作步骤如下：

操作步骤：

步骤 1： 逐个登录 Zookeeper 服务节点，查看该节点的 Zookeeper 服务：

step1:查看 zookeeper 集群状态

#  /opt/zookeeper/bin/zkServer .sh  status

step2: 确认 center/store 在 Zookeeper 中的信息

#  /opt/zookeeper/bin/zkCli .sh

ls  /neonsan/cluster_24_31_32/stores/

ls  /neonsan/cluster_24_31_32/centers/   //需根据实际情况修改 neonsan 集群名

备注：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

若存在 Zookeeper 服务异常的节点，需调查原因并解决后，再次执行 该步骤。

需确认 center/store 在 Zookeeper 中的信息是否完整。若与实际 情况不符，需调查原因并解决后，再次执行该步骤。

步骤 2：停止待下线节点上的 Zookeeper 服务：

#  /opt/zookeeper/bin/zkServer .sh  stop

步骤 3： 逐个登录 Zookeeper 服务其余节点，查看该节点的 Zookeeper 服务：

#  /opt/zookeeper/bin/zkServer .sh  status

备注：

各节点 Zookeeper 服务正常，且集群中仅一个 leader 节点，其余均 为 follower 节点。

若存在 Zookeeper 异常的节点，需调查原因并解决后，再次执行该步 骤。

步骤 4：登录数据库服务节点，手动备份数据库：

step  1:查看定时备份的配置 # crontab  -e

step 2:根据定时备份的配置，手动执行备份命令

#  sh  /opt/neonsan/backup-db .sh  192.168.101.25   //根据 step1 中的内容，修改该  备份命令

步骤 5：登录数据库服务节点，查看数据库集群状态：

//Galera 数据库

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status

//Xenondb 数据库

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

若存在数据库服务异常的节点，需调查原因并解决后，再次执行该步 骤。

步骤 6：停止待下线节点的数据库服务：

//Galera 数据库

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  stop

//Xenondb 数据库

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

#  /opt/xenondb/bin/xenon_service .py  stop

步骤 7：登录数据库服务节点，查看数据库集群状态：

//Galera 数据库

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status

//Xenondb 数据库

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

除待下线节点外，若存在数据库服务异常的节点，需调查原因并解决 后，再次执行该操作。

步骤 8 ：确认 NeonSAN 集群状态正常：

# neonsan list_store

# neonsan list_ssd

# neonsan list_volume

备注：

集群服务正常，无降级卷。

#### 5.2.3.2.   永久下线

若该节点下线后，影响到集群中提供管理服务的节点个数， 即导致提供管理

服务的节点个数不足 3 个，此时，需另寻其他节点，部署管理服务。 对于另选其他节点，部署管理服务，提供两种方案：

1. 新增节点，安装部署管理服务

2. 在集群原有节点上安装部署管理服务

由于 Zookeeper 集群的变更，会影响到 NeonSAN 配置的变更；若需该变  更生效，需重启 NeonSAN 存储服务；重启 NeonSAN 存储服务，会导致业   务的中断。 因此，我们建议，采用方案一， 即新增节点，用来安装部署管理 服务，该新增节点配置，需与下线节点配置保持一致，包括 IP 等信息。

操作步骤：

步骤 1：将该节点管理服务先做临时下线处理。

步骤 2： 若新增节点，用来安装部署管理服务，则需将该节点的 IP 配置与下线节点 的 IP 配置保持一致。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

备注：

可参考 NeonSAN 安装部署文档，安装部署 Zookeeper 服务。

管理服务配置均需与下线节点的配置保持一致。

部署完成后，需验证管理服务正常：

step1:逐个登录 zookeeper 集群节点，查看 zookeeper 服务状态  #  /opt/zookeeper/bin/zkServer .sh  status

step2:逐个登录数据库集群节点，查看数据库集群状态： //Galera 数据库

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status

//Xenondb 数据库

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

步骤 3： 若另选集群原有节点，则直接安装部署管理服务后，执行如下操作：

step1:停业务

step2:修改管理服务配置，将新部署的管理服务加入集群 step3:重启各节点管理服务

step4:确认各节点管理服务正常

step5:逐个登录NeonSAN 集群节点，修改NeonSAN 服务配置：  #  /etc/neonsan/center .conf

#  /etc/neonsan/store .conf

#  /etc/neonsan/monitor .conf

#  /etc/neonsan/qbd .conf

#  /etc/neonsan/iscsi .conf

step6:修改如下内容：

……

[zookeeper]

ip="192.168.101.25 :2181,192.168.101.26 :2181,192.168.101.27 :2181"

cluster_name="cluster1"

……

step7:逐个登录NeonSAN 集群节点，重启NeonSAN 相关服务  #  supervisorctl restart neonstore

#  supervisorctl restart neoncenter

#  supervisorctl restart neonmonitor

备注：

NeonSAN 配置文件中的 Zookeeper 信息需与最新的集群信息保持一

致。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 66 / 95

可参考 NeonSAN 安装部署文档，安装部署管理服务。 步骤 4：登录 NeonSAN 集群，查看各节点的服务状态：

#  supervisorctl  status

备注：

若存在状态异常的服务，需调查原因并解决后，再次执行该步骤。 步骤 5：登录 NeonSAN 集群，查看集群状态：

# neonsan list_store

# neonsan list_ssd

# neonsan list_volume  -detail

备注：

集群服务正常，无降级卷。

### 5.2.4.物理节点下线

操作步骤：

步骤 1 ：将该节点存储服务做下线处理。参考内容：存储服务下线。 步骤 2 ：将该节点管理服务做下线处理。参考内容： 管理服务下线。 步骤 3： 登录该节点，查看该节点服务状态：

#  supervisorctl  status

备注：

若该节点部署了 center 服务，需停掉 center 服务：

#  supervisorctl  stop neoncenter

若该节点安装了prometheus 服务，需查看集群中是否有其他节点安  装了该服务，若没有，需要先在其他节点安装并配置prometheus 服  务后，再停掉待下线节点上的prometheus 服务。prometheus 服务 的安装与配置，可参考《NeonSAN 存储系统手动安装部署文档》 中相  关内容。

#  supervisorctl  stop prometheus

若该节点安装了 alertmanager 服务，需查看集群中是否有其他节点 安装了该服务，若没有，需先在其他节点安装并配置 alertmanager 服务后，再停掉待下线节点上的 alertmanager 服务。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

alertmanager 服务的安装与配置，可参考《NeonSAN 存储系统手动 安装部署文档》 中相关内容。

#  supervisorctl  stop alertmanager

若待下线节点没有安装与配置 alertmanager 与 prometheus 服务， 节点下线，则无需重新安装配置 alertmanager 与 prometheus 服    务，仅需修改集群中原 alertmanager 与 prometheus 的配置，剔除 待下线节点的相关信息后，再停掉待下线节点上的 monitor 服务即

可。

若该节点的 monitor 服务中，将如下三个参数：

monitor_store，monitor_status，monitor_alert

均配置为 true，则需另选其他节点，将其节点上的 neonmonitor 服

务做如下修改， 即：将 monitor_store，monitor_status，

monitor_alert 三个参数修改为 true，且重启 neonmonitor 服 务，使其配置生效后，再停掉待下线节点的 neonmonitor 服务：

#  supervisorctl  stop neonmonitor

步骤 4：查看集群状态：

# neonsan list_store

# neonsan list_ssd

# neonsan list_volume  -detail

#  /opt/zookeeper/bin/zkServer .sh  status

//查看 galera 数据库状态

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status  //查看 Xenondb 数据库状态

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

数据库状态与 Zookeeper 状态正常。

除下线节点外，其余节点状态均正常。

卷状态正常。

步骤 5 ：清理下线节点遗留信息，参考内容：清理节点记录。 步骤 6 ：删除或注释 rc.local 中的如下配置：

# cat  /etc/rc .local

……

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

if  [  !  -S  /var/run/supervisor .sock  ]; then

ulimit  -c unlimited

echo  "/var/crash/core-%p-%e-%t" > /proc/sys/kernel/core_pattern

ulimit  -n  65535

ulimit  -l unlimited

……

备注：

该节点重新上线时，仍需配置 rc.local 中如上内容。 步骤 7 ：将该节点断电，下线。

## 5.3. ssd 下线及换盘操作

任何换盘删盘的行为都必须通过 NeonSAN 把这个盘从 NeonSAN 里面去掉 之后才能从机器上拔掉盘，否则会造成数据丢失或错误。

### 5.3.1.SSD 支持热插拔

以下操作仅对支持热插拔的 SSD 与服务器有效 。

操作步骤：

步骤 1 ：迁移磁盘数据：

备注：

参考本文相关内容：迁移磁盘数据。 步骤 2 ：对待下线盘进行下电操作。

查看系统中磁盘信息：

ls  -l  /sys/block/

确认待下线磁盘的bus device function：

# lspci  | grep  -i non

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

根据待下线磁盘的bus device function，确认待下线磁盘的槽位

# lspci  -vvv  -s  84:00 .0

对待下线磁盘进行下电操作：

# cat  /sys/bus/pci/slots/17/power 1

# echo  0 > /sys/bus/pci/slots/17/power

# cat  /sys/bus/pci/slots/17/power

0

步骤 3：拔盘。

步骤 4：插入新盘。

步骤 5 ：对新插入盘的盘头前 20G 进行写零操作：

# dd if=/dev/zero of=/dev/nvme4n1 bs=10M count=2048 oflag=direct

备注：

of 指定的参数为新插入盘的盘符。

写零操作之前，确认一下新插入盘的序列号，与步骤 4 中的序列号对 比，避免盘符输入错误，导致对其他盘进行了写零操作。

步骤 6：将新盘添加到对应节点。

# neonsan add_ssd  --dev dev_name  --store_ip  storeIp

步骤 7：查看配置文件：

# vi  /etc/neonsan/store .conf

……

//添加新插入盘符相关信息

[ssd.4]

trim_on_reclaim=1

zero_on_reclaim=0

dev="/dev/nvme1n1"

type="SSD"

……

备注：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

若配置文件中， 已经根据如上格式添加了新插入磁盘的信息，则无需操 作。

若配置文件中，没有新插入磁盘的信息，则手动根据如上格式，添加新 插入磁盘的信息。

步骤 8 ：确认卷的状态， SSD 状态，以及 Store 的状态：

# neonsan list_volume  -detail

# neonsan list_ssd

# neonsan list_store

备注：

若磁盘信息中存在无效磁盘记录，可参考：清理磁盘记录 进行处理。

### 5.3.2.SSD 不支持热插拔

不支持热插拔的磁盘，若要进行换盘或下线操作，需将该盘所在的节点做下 线处理后，再进行插拔盘操作。

操作步骤：

步骤 1 ：迁移节点数据：

备注：

参考本文相关内容：迁移节点数据。 步骤 2 ：检查数据库状态：

Galera 数据库：

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status

Xenondb 数据库：

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

若存在状态不为 OK 的数据库节点，需调查原因后，再继续磁盘下线操 作。

步骤 3：登录 Zookeeper 集群各节点，执行如下命令查看 Zookeeper 状态：

#  /opt/zookeeper/bin/zkServer .sh  status

备注：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

根据实际环境上 Zookeeper 路径，修改命令行。

若存在状态不为 OK 的 Zookeeper 节点，需调查原因后，再继续磁盘 下线操作。

步骤 4：停止待下线磁盘所在存储节点上的所有服务：

//step  1:查询该节点上部署的服务 #  supervisorctl  status

//step 2:逐一停止该节点上的各项服务 #  supervisorctl  stop xxxxx

//step 3:若数据库为 xenondb，则通过如下命令停止 xenondb 服务  #  /opt/xenondb/bin/xenon_service .py  stop

步骤 5：查看其它 zookeeper 节点与数据库节点服务是否正常：

#  supervisorctl  status  zookeeper

#  supervisorctl  status galera_cluster

//若数据库为 xenondb，则通过如下命令查看 xenondb 服务状态  #  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

若数据库服务与 zookeeper 服务异常，需调查原因并恢复。

直至其他节点上的数据库服务与 zookeeper 服务正常，再继续以下步 骤。

步骤 6 ：将待下线磁盘信息从配置文件中删除：

# vi  /etc/neonsan/store .conf

……

//待下线盘符相关信息 [ssd.4]

trim_on_reclaim=1

zero_on_reclaim=0

dev="/dev/nvme1n1"

type="SSD"

……

#

步骤 7 ：将待下线磁盘所在存储节点进行断电，下线，换盘操作。

步骤 8：插入新盘，开机。

步骤 9 ：对新插入盘的盘头前 20G 进行写零操作：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 72 / 95

# dd if=/dev/zero of=/dev/nvme4n1 bs=10M count=2048 oflag=direct

备注：

of 指定的参数为新插入盘的盘符。

写零操作之前，确认一下新插入盘的序列号，与步骤 4 中的序列号对 比，避免盘符输入错误，导致对其他盘进行了写零操作。

步骤 10：将新盘添加到 NeonSAN 存储节点。

# neonsan add_ssd  --dev dev_name  --store_ip  storeIp

步骤 11：查看配置文件：

# vi  /etc/neonsan/store .conf

……

//添加新插入盘符相关信息

[ssd.4]

trim_on_reclaim=1

zero_on_reclaim=0

dev="/dev/nvme1n1"

type="SSD"

……

备注：

若配置文件中， 已经根据如上格式添加了新插入磁盘的信息，则无需操 作。

若配置文件中，没有新插入磁盘的信息，则手动根据如上格式，添加新 插入磁盘的信息。

步骤 12：检查集群状态：

# neonsan list_store

# neonsan list_ssd

# neonsan list_volume  -detail

//检查数据库状态

Galera 数据库

#  /opt/galera/bin/galera_cluster  status

Xenondb 数据库

#  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

若存在状态不为 OK 的节点，卷或者磁盘，需调查原因并解决。

若存在状态不为 OK 的数据库节点，需调查原因并解决。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

若磁盘信息中存在无效磁盘记录，可参考：清理磁盘记录 进行处理。

## 5.4.更换 cas 盘

### 5.4.1.更换 cache 盘（支持热插拔）

操作步骤：

步骤 1 ：迁移节点数据：

备注：

参考本文相关内容：迁移节点数据。

步骤 2：收集 CAS 盘的 Cache Line 信息，稍后启动时按照这个参数启动：

step1:查看 CAS 盘 ID 信息 #  casadm  -L

step1:查看指定 CAS 盘的 Cache Line 信息 # casadm -P  -i  1

……

Cache line  size              4  [KiB]

……

备注：

i 指定 CAS 盘 ID。

若该 CAS 盘异常，可查询本节点其他 CAS 或登录至其他节点查看 CAS 盘的 Cache Line 信息。

步骤 3：停 store 服务：

#  supervisorctl  stop neonstore

步骤 4：修改 iCAS 配置：

//step1: 注释掉待下线磁盘的配置   # vi  /etc/neonsan/store .conf

……

#[ssd.3]

trim_on_reclaim=1

zero_on_reclaim=0

#dev="/dev/intelcas1-1"   //仅注释掉 dev 字段  type="CachedHDD"

……

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

步骤 5： 停 iCAS：

step1:查看待下线 cache 的 ID 信息

# casadm -L    //查看各 cache 的 ID 信息

type      id    disk          status      write policy    device

cache    1      /dev/vdc    Running    wb                   -

└core    1    /dev/vdd    Active     -                     /dev/intelcas1-1

step2:停止 iCAS

# casadm -T  -i xxx   //xxx 修改为对应的 cache  ID

step3:若 iCAS 盘异常，如下所示： #  casadm  -L

WARNING:  Intel(R) CAS is running on a non-validated OS!

type            id    disk          status       write policy    device

core pool    -      -               -               -                    -

└core          -      /dev/sdb    Detached    -                     -

#

step4:则需执行如下操作

# casadm --remove-detached  --device  /dev/sdb

step5:查看 iCAS 信息 #  casadm  -L

步骤 6 ：对待下线盘进行下电操作。

查看系统中磁盘信息：

ls  -l  /sys/block/

确认待下线磁盘的bus device function：

# lspci  | grep  -i non

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

根据待下线磁盘的bus device function，确认待下线磁盘的槽位

# lspci  -vvv  -s  84:00 .0

对待下线磁盘进行下电操作：

# cat  /sys/bus/pci/slots/17/power 1

# echo  0 > /sys/bus/pci/slots/17/power

# cat  /sys/bus/pci/slots/17/power

0

步骤 7：拔盘。

步骤 8：插入新盘。

步骤 9：修改 iCAS 的配置文件，添加新的 CAS 盘的 by-id：

step  1:查看新添加盘的by-id   # ls  -l  /dev/disk/by-id/*

lrwxrwxrwx  1 root root   9 Jan 20  12:09  /dev/disk/by-id/virtio-vol-  j3fz88pt  ->  . ./ . ./vdc

step 2:将新添加盘的by-id写进配置文件中 # vi  /etc/intelcas/intelcas .conf

ÉÉ

[caches]

## Cache  ID       Cache device                  Cache mode Extra  fields  (optional)

1   /dev/disk/by-id/virtio-vol-j3fz88pt  WB

[cores]

## Cache  ID       Core  ID             Core device

1                     1                      /dev/disk/by-id/virtio-vol-ltpuq6if

ÉÉ

备注：

[caches]字段，为新添加盘的 by-id。

[cores]字段，根据格式，将已下线 cache 盘上添加的 HDD 对应的 cache id 更新为新添加 cache 盘的 cache id。

步骤 10：启动 iCAS：

step1:启动iCAS

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

# casadm --start-cache  --cache-line-size  4  --cache-device  /dev/vdc –  force  --cache-mode wb

step2:添加core

# casadm --add-core  --cache-id 1  --core-device  /dev/vdd

step3:查看新的iCAS盘的盘符信息 #  casadm  -L

type      id    disk          status      write policy    device

cache    1      /dev/vdc    Running    wb                   -

└core    1     /dev/vdd    Active     -                     /dev/intelcas1-1

备注：

启动 iCAS 的命令行中，cache-line-size 的值，需根据步骤 2 中收 集的信息进行修改。

命令行中用的 cache ID 与盘符，需根据实际情况进行修改。 步骤 11 ：对新组的 cas 盘的盘头前 20G 进行写零操作：

# dd if=/dev/zero of=/dev/intelcas1-1 bs=10M count=2048 oflag=direct

备注：

of 指定的参数为新插入盘的盘符 。为步骤 10 中，step3 查询到的盘 符。

步骤 12：添加新盘信息至配置文件中：

# vi  /etc/neonsan/store .conf

……

//添加新插入盘符相关信息 [ssd.4]

trim_on_reclaim=1

zero_on_reclaim=0

dev="/dev/intelcas1-1" type="SSD"

……

备注：

根据如上格式添加新插入磁盘的信息，若集群中用的是by-id，则 dev 参数后面添加该磁盘的 by-id 信息。

步骤 13：启动 store 服务：

#  supervisorctl  start neonstore

步骤 14：检查卷的状态， SSD 状态，以及 Store 的状态：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 77 / 95

neonsan list_volume  -detail

neonsan list_ssd

neonsan list_store

备注：

若磁盘信息中存在无效磁盘记录，可参考：清理磁盘记录 进行处理。

### 5.4.2.更换 cache 盘（不支持热插拔）

操作步骤：

步骤 1 ：迁移节点数据：

备注：

参考本文相关内容：迁移节点数据。

步骤 2：收集 CAS 盘的 Cache Line 信息，稍后启动时按照这个参数启动：

step1:查看 CAS 盘 ID 信息 #  casadm  -L

step1:查看指定 CAS 盘的 Cache Line 信息 # casadm -P  -i  1

……

Cache line  size              4  [KiB]

……

备注：

i 指定 CAS 盘 ID。

若该 CAS 盘异常，可查询本节点其他 CAS 或登录至其他节点查看 CAS 盘的 Cache Line 信息。

步骤 3：停掉该节点上的各服务：

//step  1:查询该节点上部署的服务 #  supervisorctl  status

//step 2:逐一停止该节点上的各项服务 #  supervisorctl  stop xxxxx

//step 3:若数据库为 xenondb，则通过如下命令停止 xenondb 服务  #  /opt/xenondb/bin/xenon_service .py  stop

备注：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 78 / 95

根据查询结果，逐一停止该节点上的各项服务。

步骤 4：查看其它 zookeeper 节点与数据库节点服务是否正常：

#  supervisorctl  status  zookeeper

#  supervisorctl  status galera_cluster

//若数据库为 xenondb，则通过如下命令查看 xenondb 服务状态  #  /opt/xenondb/bin/xenoncli cluster  status

备注：

若数据库服务与 zookeeper 服务异常，需调查原因并恢复。

直至其他节点上的数据库服务与 zookeeper 服务正常，再继续以下步 骤。

步骤 5 ：修改 iCAS 配置，将需要更换的 cas 盘的 caches 与 cores 注释：

# vi   /etc/intelcas/intelcas .conf

……

## Caches configuration  section [caches]

## Cache  ID     Cache device      Cache mode     Extra  fields  (optional)  1      /dev/disk/by-id/nvme-P45C7032C21_P60112026022    WB

[cores]

## Cache  ID      Core  ID      Core device

1     1      /dev/disk/by-id/scsi-366c92bf000696827245801c30f49a0bf  1     2      /dev/disk/by-id/scsi-366c92bf000696827245801d21036559d

……

备注：

根据实际情况，注释掉上文中高亮部分内容。 步骤 6 ：将待下线磁盘信息从配置文件中删除：

# vi  /etc/neonsan/store .conf

……

//待下线盘符相关信息 [ssd.4]

trim_on_reclaim=1

zero_on_reclaim=0

dev="/dev/intelcas1-1" type="SSD"

……

步骤 7：关掉节点服务器。

步骤 8：换盘。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

步骤 9：启动节点服务器。

步骤 10：修改 iCAS 的配置文件，将已更换的 cas 盘的 caches 与 cores 注释打 开，并更新相应字段：

//step  1:查看新添加盘的by-id # ls  -l  /dev/disk/by-id/*

lrwxrwxrwx  1 root root   9 Jan 20  12:09  /dev/disk/by-id/virtio-vol-  j3fz88pt  ->  . ./ . ./vdc

//step 2:将新添加盘的by-id写进配置文件中 # vi  /etc/intelcas/intelcas .conf

……

[caches]

## Cache  ID       Cache device                  Cache mode Extra  fields  (optional)

1   /dev/disk/by-id/virtio-vol-j3fz88pt  WB

[cores]

## Cache  ID       Core  ID             Core device

1                     1                      /dev/disk/by-id/virtio-vol-ltpuq6if

……

备注：

这里更换的是 cache 盘，需将 caches 字段对应的 by-id 修改为新加 盘的 by-id。

步骤 11：启动 iCAS：

//step1:启动iCAS

# casadm --start-cache  --cache-line-size  4  --cache-device  /dev/vdc –  force  --cache-mode wb

//step2:添加core

# casadm --add-core  --cache-id 1  --core-device  /dev/vdd

//step3:查看新的iCAS盘的盘符信息 #  casadm  -L

type      id    disk          status      write policy    device

cache    1      /dev/vdc    Running    wb                   -

└core    1     /dev/vdd    Active      -                     /dev/intelcas1-1  //新的iCAS

盘的盘符

备注：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

启动 iCAS 的命令行中，cache-line-size 的值，需根据步骤 2 中收 集的信息进行修改。

命令行中用的 cache ID 与盘符，需根据实际情况进行修改。 步骤 12：对新插入盘的盘头前 20G 进行写零操作：

# dd if=/dev/zero of=/dev/intelcasx-x bs=10M count=2048 oflag=direct

备注：

of 指定的参数为新插入盘的盘符。 步骤 13：将新盘添加到对应节点。

# neonsan add_ssd  --dev dev_name  --store_ip  storeIp

步骤 14：查看配置文件：

# vi  /etc/neonsan/store .conf

……

//添加新插入盘符相关信息 [ssd.4]

trim_on_reclaim=1

zero_on_reclaim=0

dev="/dev/intelcas1-1" type="SSD"

……

备注：

若配置文件中， 已经根据如上格式添加了新插入磁盘的信息，则无需操 作。

若配置文件中，没有新插入磁盘的信息，则手动根据如上格式，添加新 插入磁盘的信息。

步骤 15：检查卷的状态， SSD 状态，以及 Store 的状态：

neonsan list_volume  -detail

neonsan list_ssd

neonsan list_store

备注：

若磁盘信息中存在无效磁盘记录，可参考：清理磁盘记录 进行处理。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

### 5.4.3.更换 cache 盘的 cache line  size

操作步骤：

步骤 1 ：迁移节点数据：

备注：

参考本文相关内容：迁移节点数据。

步骤 2：停掉该磁盘所在存储节点上的 store 服务：

#  supervisorctl  stop neonstore

步骤 3： 重做 iCAS，修改 cache line size：

确认 cache id:

#  casadm  -L

确认当前 cache line size:

# casadm -P  -i  1

//需将 1 修改为对应的 cache id

停止 cache device:

# casadm -T  -i  1

//需将 1 修改为对应的 cache id

开启 cache device:

# casadm --start-cache  --cache-line-size  8  --cache-device  /dev/nvme1n1   --force  --cache-mode wb

//  cache line  size 改为 8K

将 core 设备加入到 cache 设备中 :

# casadm --add-core  --cache-id 1  --core-device  /dev/sdc  //  需根据实际情况修改 cache id 与core 的盘符

步骤 4： 依次修改本节点其他 cache 设备的的 cache line size。

步骤 5： 待该节点所有 cache 设备的的 cache line size 修改完后，启动该节 点的 store 服务：

#  supervisorctl  start neonstore

步骤 6： 查看集群状态：

# neonsan list_store

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

# neonsan list_ssd  -H

# neonsan list_rg  --detail  -H

备注：

list_ssd 显示该节点上有 CANDIDATE 状态的磁盘，可重启该节点上 的 neonmonitor 服务：

#  supervisorctl restart neonmonitor

### 5.4.4.更换 HDD 盘

重做 RAID 可参考：更换 cache 盘（不支持热插拔）相关操作步骤。其他 场景，参考更换 cache 盘的相应操作。

备注：

此处更换的是 HDD 盘，修改/etc/intelcas/intelcas.conf 时， 注意修改的是 cores 字段。

# 6. 客户端相关

## 6.1.ISCSI 相关

### 6.1.1.ISCSI 的配置使用

参考《  ISCSI 配置使用指南》。

## 6.2.qbd 相关

### 6.2.1.qbd 的安装使用

参考《  qbd 安装部署及使用说明》。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

### 6.2.2.qemu 与 qbd 错误排查

当 vm 或 hyper 出现诸如 I/O 错误或文件系统异常时，这种情况一般是由 于 NeonSAN 连接异常，从而导致的重连失败所引起的。根据不同的场景， 用户可以通过查询相关日志，从而明确引起该异常的根本原因。

排查步骤：

步骤 1： 发生问题的磁盘是由 qemu 直接挂载使用的 NeonSAN volume，则在该故 障磁盘所在系统上，检查如下文件内是否有连接异常的相关日志：

/var/log/libvirt/qemu/instance .log*

步骤 2： 发生问题的磁盘是 sanc hyper 上的磁盘，如 sanc vm 使用的系统盘， 可在故障盘所在系统上，输入如下命令查看是否有重连失败的相关日志：

egrep  -a  "open_volume_common|qbd_remap_volume"  /var/log/syslog*

步骤 3： open_volume_common 部分错误码及其解释如下：

| 错误代码 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | not enough replication |
| 2 | deny acl，一般为灾难触发导致，可通过 neonsan permit_acl 命令处理 |
| 7 | NA |
| 28 | no space，可通过 neonsan list_ssd -H 查看磁 盘使用情况 |
| 101 | NA |
| 102 | NA |
| 104 | volume in error state |

步骤 4： 如果以上日志文件内，有上述提到的错误信息，则为 NeonSAN 系统问题， 可咨询 NeonSAN Team，如没有上述错误信息，请联系 Kernel Team 进 行处理

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

### 6.2.3.业务恢复

如 qbd volume 挂载为文件系统使用，则需停止用户业务并 umount volume，重新mount 后可恢复业务。

如 qbd volume 直接以裸盘方式使用， 由于 qbd 有健全的重连机制， 可直接恢复业务运行。

# 7. 附录

## 7.1.iCAS 消耗内存计算

iCAS 内存使用量计算公式如下：

iCAS 内存使用量=1GiB + N  * Cache Device 容量

其中，N 的取值根据 Cache line size 的不同而不同，对应关系如下：

Cache line  size 可选为：

4KiB、 8KiB、 16KiB、 32KiB、   64KiB，分别对应 N 的取值为：  N=2%、N=1%、N=0 .5%、N=0 .25%、N=0 .125%

## 7.2.网卡的相关信息查询

### 7.2.1.网卡固件版本

输入如下命令查看系统中的网卡信息：

root@lllr25n01:~# ibv_devinfo

hca_id: mlx5_3

transport:                 InfiniBand  (0)

fw_ver:                      14.25.1020

node_guid :               ec0d:9a03:002d:e0b7

sys_image_guid:             ec0d:9a03:002d:e0b6

vendor_id:                 0x02c9

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

vendor_part_id:

hw_ver:

board_id:

phys_port_cnt:

Device ports:

port:     1

state:

max_mtu:

active_mtu:

sm_lid:

port_lid:

port_lmc:

link_layer:

4117 0x0

MT 2420110004 1

PORT_ACTIVE  (4)

4096  (5)

1024  (3)

0

0

0x00

Ethernet

备注：

如上所示， fw_ver 字段，为固件版本信息。

board_id 字段，以 MT 开头， 即为标准网卡，其他均为非标准网卡。

### 7.2.2.网卡 guid 信息

查看端口对应关系：

输入如下命令查看端口的对应关系：

root@:~# ibdev2netdev  -v

| 0000:03:00 .0 mlx5 0 SFP28 fw 14.25.1020 | (MT4117 - MT1716X08457) CX4121A - ConnectX-4 port 1 (ACTIVE) ==> eth0 (Up) | LX |
| --- | --- | --- |
| 0000:03:00 .1 mlx5 1 SFP28 fw 14.25.1020 | (MT4117 - MT1716X08457) CX4121A - ConnectX-4 port 1 (ACTIVE) ==> eth1 (Up) | LX |
| 0000:83:00 .0 mlx5 2 SFP28 fw 14.25.1020 | (MT4117 - MT1720K07075) CX4121A - ConnectX-4 port 1 (ACTIVE) ==> eth2 (Up) | LX |
| 0000:83:00 .1 mlx5 3 SFP28 fw 14.25.1020 | (MT4117 - MT1720K07075) CX4121A - ConnectX-4 port 1 (ACTIVE) ==> eth3 (Up) | LX |

备注：

如上所示，mlx5_0 与 mlx5_1 为一张网卡的两个口。

查看网卡 PCI 插槽信息：

root@:~# mst  status  -v

MST modules:

------------

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

MST PCI module is not loaded

MST PCI configuration module is not loaded

PCI devices:

| DEVICE TYPE ConnectX4LX(rev:0) ConnectX4LX(rev:0) ConnectX4LX(rev:0) ConnectX4LX(rev:0) | MST NA NA NA NA | PCI 03:00 .0 03:00 .1 83:00 .0 83:00 .1 | RDMA mlx5 0 mlx5 1 mlx5 2 mlx5 3 |
| --- | --- | --- | --- |

NET                      NUMA

net-eth0          0

net-eth1         0

net-eth2          1

net-eth3          1

备注：

如上所示，mlx5_0 与 mlx5_1 为一张网卡的两个口。

查看对应网卡的 guid 信息：

根据上一步查询的 PCI 信息，查看对应的 guid：

root@:~#  flint  -d 03:00 .0 q

Image type:                  FS3

FW Version:                  14.25.1020

FW Release Date:          30.4.2019

Product Version:          14.25.1020

Rom Info:                   type=UEFI version=14 .18 .19  cpu=AMD64,AARCH64

type=PXE version=3 .5 .701 cpu=AMD64

Description:              UID                     GuidsNumber

Base GUID:                   248a070300b329ee            4

Base MAC:                     248a07b329ee                  4

Image VSD:                   N/A

Device VSD:                  N/A

PSID:                           MT 2420110004

Security Attributes:    N/A

备注：

guid 信息应不为 0。

由以上信息可知，mlx5_0 与 mlx5_1 为一张网卡的两个口，故查询该 网卡的 guid 信息，flint -d 03:00.1 q 的结果与 flint -d

03:00.0 q 的结果是一致的。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

## 7.3.QingStor 融合部署运维

这里将介绍 Zookeeper 服务的相关配置路径，数据库服务的操作方式以及 监控服务相关内容。

### 7.3.1.Zookeeper 服务

参考《NeonSAN 巡检手册》。

操作步骤：

步骤 1： 逐个登录 Zookeeper 集群节点。

步骤 2： Zookeeper 服务的 supervisor 配置：

#  /qingstor/etc/supervisord.d/zookeeper .ini

步骤 3：启停 Zookeeper 服务：

通过 supervisor 来监管 Zookeeper 服务：

Step1:查看状态

#  supervisorctl  status  zookeeper

Step2:启动服务

#  supervisorctl  start  zookeeper

Step3:重启服务

#  supervisorctl restart  zookeeper

Step4:停止服务

#  supervisorctl  stop  zookeeper

通过来 Zookeeper 命令来启停 Zookeeper 服务：

Step1:查看状态

#  /opt/zookeeper/bin/zkServer .sh  status

Step2:启动服务

#  /opt/zookeeper/bin/zkServer .sh  start

Step3:重启服务

#  /opt/zookeeper/bin/zkServer .sh restart

Step4:停止服务

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

#  /opt/zookeeper/bin/zkServer .sh  stop

备注：

查看 zookeeper 服务状态时，集群中仅一个节点的 Mode 为 leader，其他节点的 Mode 均为 follower 状态。

若不为上述状态，需调查原因并解决。 步骤 4：查看 zookeeper 日志文件：

#  /var/log/zookeeper/zookeeper.log

步骤 5：查看 zookeeper 的配置文件：

#  /opt/zookeeper/conf/zoo .cfg

### 7.3.2.数据库服务

QingStor 融合部署方式下，可使用相应的管理脚本来管理集群。

#### 7.3.2.1.查看数据库集群状态

操作步骤：

步骤 1： 逐个登录数据库集群节点。

步骤 2： 数据库服务的 supervisor 配置：

#  /qingstor/etc/supervisord.d/neonsan-mysql .ini

步骤 3：执行如下命令查看集群状态：

#  /qingstor/bin/neonsan-mysql list

cluster qingstor

started nodes:

172.16.0.2 :3307

172.16.0.3 :3307

172.16.0.4 :3307

live nodes:

172.16.0.2 :3307

172.16.0.3 :3307

172.16.0.4 :3307 arbitors:

备注：

started nodes：数据库集群中所有节点信息，包含 IP 与端口号。

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

live nodes：集群存活的节点，在没有 arbitor 节点的情况下， live nodes 下的节点与  started nodes 下的节点应保持一一对 应。

arbitors： arbitor 节点， 即仲裁节点。 步骤 4：查看数据库服务配置文件：

#  /qingstor/etc/xtradb-neonsan .cnf

步骤 5：查看数据库服务日志文件：

#  /qingstor/log/mysql/neonsan-mysql-error.log

#### 7.3.2.2.数据库服务的启停

集群启动和关闭后需要通过 ps 命令和管理脚本的 list 命令确认该节点 的 Mysql 进程已经启动或关闭。

不建议使用 supervisor 服务来启停数据库服务，supervisor 服务是作 为守护进程来处理数据库进程异常，从而自动拉起数据库服务而存在的。

操作步骤：

步骤 1：登录数据库集群节点。

步骤 2：停止该节点上的数据库服务：

#  /qingstor/bin/neonsan-mysql  stop

步骤 3：查看该节点上相关进程：

# ps  -aux  | grep mysqld  | grep neonsan-mysql

备注：

没有输出则为正常情况，若仍有输出，则手动 kill 相关进程。 步骤 4：查看数据库集群状态：

#  /qingstor/bin/neonsan-mysql list

备注：

live nodes：不再显示当前节点 IP。 步骤 5：启动该节点上的数据库服务：

#  /qingstor/bin/neonsan-mysql  start

步骤 6：查看该节点上相关进程：

# ps  -aux  | grep mysqld  | grep neonsan-mysql

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

备注：

输出正在运行状态的 mysqld 进程。

步骤 7：查看数据库集群状态：

#  /qingstor/bin/neonsan-mysql list

备注：

live nodes： 当前节点 IP 显示在列。

#### 7.3.2.3.登录数据库

操作步骤：

步骤 1：登录 Firstbox 节点：

#  ssh x .x .x .x  -p  6023

步骤 2 ：进入安装部署目录：

# cd /qingstor/install/

步骤 3： 查看数据库的配置文件，记录下用户名密码，及对应的节点信息：

# cat deployment/environment/group_vars/all/databases

| …… |  |
| --- | --- |
| mysql_user: "qingstor" | //数据库用户名 |
| mysql_passwd: 'QS!ows%0923 ' | //数据库密码 |
| …… |  |
| mysql_clusters: |  |
| neonsan: | //NeonSAN 示例配置 |
| …… |  |
| masters: |  |
| - neonsan-mysql0 | //数据库节点 |
| - neonsan-mysql1 |  |
| - neonsan-mysql2 |  |
| mysql_port: 3306 |  |

步骤 4： 登录数据库节点：

#  ssh neonsan-mysql0

备注：

命令行中的主机名是步骤 3 中查询出来数据库节点信息。 步骤 5： 登录数据库：

# mysql  -uqingstor  -p'QS!ows%0923'  -h neonsan-mysql0  -P 3306

备注：

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

命令行中的数据库名，密码，主机名及端口号，根据步骤 3 查询结果修 改。

#### 7.3.2.4.数据库运维

通过管理脚本/qingstor/bin/neonsan-mysql list 出来的 live  nodes 如果有节点存活就能向外提供服务。

若 live nodes 下，没有存活节点， 即所有节点均为 unlive 的，此 时可能是由于集群在只有 1 个 master 节点的情况下整个被重启了， 可能 mysql 不能启动，需要手工 bootstrap：

Step1：登录数据库集群的任一节点 #  ssh neonsan-mysql0

Step2： 强行重启数据库服务

#  /qingstor/bin/neonsan-mysql restart  --bootstrap  --force

若出现 live nodes 下，有一个未存活节点，且长时间没有自动恢

复，说明该节点出现问题，需要 ssh 到未存活的节点检查服务是否仍在 运行，并进行人工干预。详细步骤如下：

操作步骤：

步骤 1：登录问题数据库节点：

#  ssh neonsan-mysql0

步骤 2：查看数据库服务状态：

#  supervisorctl  status mysql_neonsan

备注：

根据数据库服务状态选择执行步骤 3 或步骤 4。

步骤 3： 若数据库服务状态显示为非 RUNNING 状态，可以尝试启动服务，若服务启 动失败，需查看如下日志，以确定无法启动的原因：

#  supervisorctl  start mysql_neonsan

#  /qingstor/log/mysql/neonsan-mysql-error.log

步骤 4： 若数据库服务状态显示为 RUNNING 状态，可以通过ps 命令查看数据库进

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

程是否正常，如果进程 PID 一直在发生变化，说明该进程在反复重启，需 查看日志文件，以确定无法启动的原因：

# ps  -aux  | grep mysqld  | grep neonsan-mysql

#  /qingstor/log/mysql/neonsan-mysql-error.log

步骤 5： 若通过日志确认问题为数据问题，可对该节点进行数据的清除和重新初始化 操作，该操作可能对数据产生影响，需谨慎执行：

step1：停止 mysql 进程

#  /qingstor/bin/neonsan-mysql  stop

step2：确认 mysql 进程已经成功退出，即如下命令没有输出 # ps  -aux  | grep mysqld  | grep neonsan-mysql

step3：删除NeonSAN 数据目录

# rm -rf  /qingstor/data/neonsan-mysql  /qingstor/data/ssd/neonsan-mysql

step4： 初始化 NeonSAN 数据库实例

#  /qingstor/bin/qs_mysql_mgr initdb  --conf  /qingstor/etc/xtradb-  neonsan .cnf

step5：登录至另一存活的数据库节点 #  ssh neonsan-mysql1

step6：将该存活节点作为 bootstrap 强行重启

#  /qingstor/bin/qingstor-mysql restart  --bootstrap –force

step7： 回到问题节点

#  ssh neonsan-mysql0

step8：启动 mysql 进程

#  /qingstor/bin/neonsan-mysql  start

step9：通过日志内容，确认数据同步完成

# tailf  /qingstor/log/mysql/neonsan-mysql-error.log

step10：查看NeonSAN 数据库集群状态，确认问题节点已经存活  #  /qingstor/bin/neonsan-mysql list

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

#### 7.3.2.5.手动备份数据库

NeonSAN 集群部署完成后， 已经配置了数据库自动备份。如需手动执行数 据库备份，可参考如下步骤：

操作步骤：

步骤 1：登录数据库节点：

#  ssh neonsan-mysql0

步骤 2：手动执行数据库备份：

#  /qingstor/bin/neonsan_xtradb_backup .sh

步骤 3：备份脚本执行完成后，进入如下目录确认生成的备份文件，新生成的备份文 件名由当前日期与命令行执行的时间组成：

#  /qingstor/backup/neonsan-mysql/2020-07-14-18-33-54

### 7.3.3.监控相关服务

#### 7.3.3.1.prometheus 服务

操作步骤：

步骤 1：登录安装有prometheus 服务的 NeonSAN 节点，prometheus 服务相关 操作如下：

启动 prometheus 服务：

#  supervisorctl  start prometheus

重启 prometheus 服务：

#  supervisorctl restart prometheus

停止 prometheus 服务：

#  supervisorctl  stop prometheus

查看 prometheus 服务状态：

#  supervisorctl  status prometheus

查看 prometheus 服务的日志文件：

#  /qingstor/log/prometheus.log

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。

查看 prometheus 的 supervisor 配置文件：

#  /qingstor/etc/supervisord.d/prometheus .ini

步骤 2：查看 prometheus 的配置文件：

#  /opt/prometheus/prometheus.yml

步骤 3：更新 prometheus 的配置文件后，需重新加载prometheus 的配置：

# curl  -X POST  -g  'http://localhost:9090/-/reload'

#### 7.3.3.2.alertmanager 服务

操作步骤：

步骤 1：登录安装有 alertmanager 服务的 NeonSAN 节点，alertmanager 服务 相关操作如下：

启动 alertmanager 服务：

#  supervisorctl  start alertmanager

重启 alertmanager 服务：

#  supervisorctl restart alertmanager

停止 alertmanager 服务：

#  supervisorctl  stop alertmanager

查看 alertmanager 服务状态：

#  supervisorctl  status alertmanager

查看 alertmanager 服务的日志文件：

#  /qingstor/log/alertmanager.log

#  /qingstor/log/alertmanager.log.wf

查看 alertmanager 的 supervisor 配置文件：

#  /qingstor/etc/supervisord.d/alertmanager .ini

步骤 2：查看 alertmanager 的配置文件：

#  /qingstor/etc/alertmanager .conf

北京青云科技股份有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，不得以任何形式传播。 95 / 95