NeonSan RoCE 流控总结

目录

一、概念	2

1.1、配置流控的对象	2

1.2、配置流控的目的	2

1.3、RDMA 技术	2

1.4、RoCE 技术	2

1.5、网络术语	3

二、配置方法	3

2.1、主机端配置方法（见附件）	3

2.1.1 方法一：基于L3流控的主机端配置	3

2.1.2 方法二：基于L2流控的主机端配置	4

2.2、交换机端配置方法	4

2.2.1 通用配置参考	4

2.2.2 华为交换机6855参考	5

2.2.3 华三交换机6800参考	5

2.2.4 Cisco交换机配置（delivery群里的，我未验证过）	11

三、验证流控配置	12

3.1、主机端验证方法	12

3.2、RDMA压力测试	12

3.3、tcpdump分析方法	13

四、附件	13

4.1、RoCE拥塞控制机制细节	13

4.2、基于L3主机端自动化配置脚本	14

4.2、RoCE 流控的配置步骤（魏国武邮件内容）	15

一、概念

1.1、配置流控的对象

NeonSan 主机端： 包括NeonSan管理节点及存储节点的RDMA网卡（若NeonSan集群的业务网络只是普通TCP网络，默认TCP协议自身可以实现流量控制）；

网络交换机： RDMA网络的交换机设备（若NeonSan集群的业务网络只是普通TCP网络，默认TCP协议自身可以实现流量控制）；

1.2、配置流控的目的

当网络交换机发生拥塞并且缓存过载时，会丢弃数据包，会导致大量数据包重传，导致网络压力增大，网络效率低下，例如10G网卡拥塞时候检测到的带宽只有4G左右。

配置流控以后，能够使网络设备在检测到网络拥塞时，对数据包IP包头打标签，通知数据接收端网络拥塞，并由数据接收端来通知发送端降低发送速率，减少网络压力，减少因拥塞而产生的大量数据包重传，达到优化网络带宽的目的，最终提高NeonSan存储系统性能的表现。

1.3、RDMA 技术

Remote Direct Memory Access，远程直接内存访问（远程直接数据存取），是一种完全由硬件层面执行I/O交换的工作方式，数据交换不经过操作系统CPU，可直接在内存和I/O设备之间进行，节省I/O时间实现业务性能的提升。

需要有特殊的网卡硬件支持，通常说的RDMA网卡。

1.4、RoCE 技术

RDMA通常是指infiniband设备网络。随着数据中心硬件的发展，出现了成熟的基于以太网的RDMA技术，RoCE RDMA over Converged Ethernet 特指基于以太网的RDMA技术。

RoCE两个版本：

RoCE v1这个协议是将RDMA数据段封装到以太网数据段内，再加上以太网的头部，因此属于二层数据包，为了对它进行分类的话，只能使用VLAN头部中的PCP域来设置优先级值，因此还需要额外开启VLAN功能。

RoCE v2这个协议是将RDMA数据段先封装到UDP数据段内，加上UDP头部，再加上IP头部，最后在加上以太网头部，属于三层数据包，为了对它进行分类的话，既可以使用以太网VLAN中的PCP域，也可以使用IP头部的DSCP域。

1.5、网络术语

DSCP：差分服务代码点（Differentiated Services Code Point），是交换机上做QoS的一种分类策略标准，这种策略可以实现在每个数据包IP头部的服务类别TOS标识字节中，利用已经使用的6个比特和未使用的2个比特，通过编码值来区分数据包的优先级。我们会配置所有存储流量（RoCE流量）为最高队列优先级，保证优先级保证带宽。

CNP：是一种拥塞通知报文，此报文占用带宽很小，当交换机检测到拥塞时会在数据包上进行拥塞标记，然后数据包到达目标，由目标节点向源节点发送cnp报文，通知降低速率。

ECN：Explicit Congestion Notification 显式拥塞通知，对应交换机端配置叫做：使能ECN，交换机会在检测到拥塞时对网络数据包打标记，在IP数据包头部嵌入一个拥塞指示器，可以通知客户端降低数据包发送频率，该功能可以用于RoCEv2的拥塞控制。

二、配置方法

2.1、主机端配置方法（见附件）

2.1.1 方法一：基于L3流控的主机端配置

NeonSan主机端通常是基于L3的流控配置，直接基于IP通信，而并非在主机端打vlan标签。

以下所有配置都写到rc.local，也可以写自动检测脚本，保证开机网卡启动后进行自动配置：

//网卡开启使用DSCP的流控方式：

# mlnx_qos -i <interface> --trust dscp

//把所有RoCE流量的DSCP值设置为26对应于tos 106（01101010），在交换机上面需要针对DSCP 26进行对应的设置（对应011010的比特位）：

# echo 106 > /sys/class/infiniband/<mlx-device>/tc/1/traffic_class

//将rdma connection manager的优先级也设置为DSCP 26：

# cma_roce_tos -d <mlx-device> -t 106

//使ECN报文走TCP协议，保证拥塞发生时ECN报文能可靠到达对端（对应1的比特位）：

# sysctl -w net.ipv4.tcp_ecn=1

// Enable DCQCN in priority 3

#echo 1 >  /sys/class/net/eth1/ecn/roce_np/enable/3

#echo 1 >  /sys/class/net/eth1/ecn/roce_rp/enable/3

// Configure CNP to use DSCP over priority 6

#echo 48 > /sys/class/net/eth0/ecn/roce_np/cnp_dscp

//Using mlnx_qos tool

# mlnx_qos -i <interface>  --trust=dscp --pfc 0,0,0,1,0,0,1,0

2.1.2 方法二：基于L2流控的主机端配置

基于二层的交换机配置需要先对网卡配置vlan。

配置vlan

以eth6配置到vlan10为例

#modprobe 8021q

#vconfig add eth6 10

#ifconfig eth6.10 192.168.105.194/24 up

#ifconfig eth6 0

配置流控相关的参数（写到rc.local，保证开机网卡启动后进行自动配置）：

1. Configure PFC on the adapters (set priority to 3 on the firmware):

#mlnx_qos -i eth6 --pfc 0,0,0,1,0,0,1,0

2. Enable ECN on priority 3：

#echo 1 >  /sys/class/net/eth6/ecn/roce_np/enable/3

#echo 1 >  /sys/class/net/eth6/ecn/roce_rp/enable/3

3. Set CNP L2 egress priority on 6：

#echo 6 >/sys/class/net/eth6/ecn/roce_np/cnp_802p_prio

4. Enable ECN on the tcp traffic：

#sysctl  -w net.ipv4.tcp_ecn=1

5. Set RoCE mode to V2 for RDMA CM traffic.

#cma_roce_mode -d mlx5_2 -p 1 -m 2

#sysctl  -w net.ipv4.tcp_ecn=1

6.Set default ToS to 24 (DSCP 6) mapped to skprio 4

#cma_roce_tos -d mlx5_2 -t 24

7.Set Egress priority map (skprio 4 mapped to to L2 priority 3)

#vconfig set_egress_map eth6.10 4 3

2.2、交换机端配置方法

2.2.1 通用配置参考

对于熟悉流控配置的网络工程师，可直接参考附件中魏国武发的《RoCE 流控的配置步骤》，如下：

基于L3流控的交换机配置：

不同交换机的配置方式不一样，目前已经测试过思科3k交换机的L3流控，盛科交换机L2,L3层流控。需要在交换机上配置对应的dscp值，具体配置参见厂家给出的配置方案。对交换机的流控参数配置要求见最后。

交换机参考：

https://community.mellanox.com/s/article/howto-configure-mellanox-spectrum-switch-for-lossless-roce

https://community.mellanox.com/s/article/recommended-network-configuration-examples-for-roce-deployment

https://community.mellanox.com/s/article/roce-configuration-for-cisco-switches

https://community.mellanox.com/s/article/roce-configuration-for-arista-switches

基于L2层的交换机流控配置方法

需要参考不同厂家的具体配置命令，关键是要向厂家描述清楚对交换机上的流控要求，以便厂家根据要求提供相应的配置命令。对交换机的流控参数配置要求见最后。

对交换机的要求：

交换机使用L3层流控模式：

1.使用DSCP方式

2.RoCE 流量对应DSCP 26

3.CNP 流量对应 DSCP 48

4.交换机使能ECN

2.2.2 华为交换机6855参考（主机端L3）

融联易云NeonSan环境网络工程师提供，供参考：

drop-profile default

color non-tcp low-limit 10 high-limit 80 discard-percentage 10

#

interface xgx/x/x

qos queue 0 wred default

qos queue 0 ecn

2.2.3 华三交换机6800参考（主机端L3）

国电投NeonSan环境网络工程师提供，供参考：

<SPICDC-SZJ-W-NeonSAN-S6800>dis cu

#

version 7.1.070, Release 2612P01

#

sysname SPICDC-SZJ-W-NeonSAN-S6800

#

irf mac-address persistent timer

irf auto-update enable

undo irf link-delay

irf member 1 priority 32

irf member 2 priority 1

#

lldp global enable

#

system-working-mode standard

hardware-resource switch-mode 0

hardware-resource routing-mode ipv6-64

hardware-resource vxlan l2gw

fan prefer-direction slot 1 port-to-power

fan prefer-direction slot 2 port-to-power

password-recovery enable

#

vlan 1

#

vlan 4000

description BFD_MAD

#

irf-port 1/2

port group interface FortyGigE1/0/1

port group interface FortyGigE1/0/2

#

irf-port 2/1

port group interface FortyGigE2/0/1

port group interface FortyGigE2/0/2

#

qos wred queue table pri

queue 3 ecn

queue 6 ecn

#

traffic classifier CNP operator and

if-match dscp cs6

#

traffic classifier RoCE operator and

if-match dscp af31

#

traffic behavior CNP

remark dot1p 6

#

traffic behavior RoCE

remark dot1p 3

#

qos policy QOS_MARKING

classifier RoCE behavior RoCE

classifier CNP behavior CNP

#

stp global enable

#

interface NULL0

#

interface Vlan-interface4000

mad bfd enable

mad ip address 192.168.168.1 255.255.255.0 member 1

mad ip address 192.168.168.2 255.255.255.0 member 2

#

interface FortyGigE1/1/25

port link-mode bridge

#

interface FortyGigE1/1/26

port link-mode bridge

#

interface FortyGigE1/2/25

port link-mode bridge

#

interface FortyGigE1/2/26

port link-mode bridge

#

interface FortyGigE2/1/25

port link-mode bridge

#

interface FortyGigE2/1/26

port link-mode bridge

#

interface FortyGigE2/2/25

port link-mode bridge

#

interface FortyGigE2/2/26

port link-mode bridge

#

interface FortyGigE1/0/1

#

interface FortyGigE1/0/2

#

interface FortyGigE2/0/1

#

interface FortyGigE2/0/2

#

interface M-GigabitEthernet0/0/0

#

interface M-GigabitEthernet0/0/1

#

interface Ten-GigabitEthernet1/1/1

port link-mode bridge

priority-flow-control enable

priority-flow-control no-drop dot1p 3,6

qos trust dot1p

qos wfq weight

qos bandwidth queue af3 min 5000000

qos apply policy QOS_MARKING inbound

qos wred apply pri

#

interface Ten-GigabitEthernet1/1/2

port link-mode bridge

priority-flow-control enable

priority-flow-control no-drop dot1p 3,6

qos trust dot1p

qos wfq weight

qos bandwidth queue af3 min 5000000

qos apply policy QOS_MARKING inbound

qos wred apply pri

#

interface Ten-GigabitEthernet1/1/3

port link-mode bridge

priority-flow-control enable

priority-flow-control no-drop dot1p 3,6

qos trust dot1p

qos wfq weight

qos bandwidth queue af3 min 5000000

qos apply policy QOS_MARKING inbound

qos wred apply pri

#

#

interface Ten-GigabitEthernet2/1/1

port link-mode bridge

priority-flow-control enable

priority-flow-control no-drop dot1p 3,6

qos trust dot1p

qos wfq weight

qos bandwidth queue af3 min 5000000

qos apply policy QOS_MARKING inbound

qos wred apply pri

#

interface Ten-GigabitEthernet2/1/2

port link-mode bridge

priority-flow-control enable

priority-flow-control no-drop dot1p 3,6

qos trust dot1p

qos wfq weight

qos bandwidth queue af3 min 5000000

qos apply policy QOS_MARKING inbound

qos wred apply pri

#

interface Ten-GigabitEthernet2/1/3

port link-mode bridge

priority-flow-control enable

priority-flow-control no-drop dot1p 3,6

qos trust dot1p

qos wfq weight

qos bandwidth queue af3 min 5000000

qos apply policy QOS_MARKING inbound

qos wred apply pri

#

scheduler logfile size 16

#

line class aux

user-role network-admin

#

line class vty

user-role network-operator

#

line aux 0 1

user-role network-admin

#

line vty 0 63

user-role network-operator

#

radius scheme system

user-name-format without-domain

#

domain system

#

domain default enable system

#

role name level-0

description Predefined level-0 role

#

role name level-1

description Predefined level-1 role

#

role name level-2

description Predefined level-2 role

#

role name level-3

description Predefined level-3 role

#

role name level-4

description Predefined level-4 role

#

role name level-5

description Predefined level-5 role

#

role name level-6

description Predefined level-6 role

#

role name level-7

description Predefined level-7 role

#

role name level-8

description Predefined level-8 role

#

role name level-9

description Predefined level-9 role

#

role name level-10

description Predefined level-10 role

#

role name level-11

description Predefined level-11 role

#

role name level-12

description Predefined level-12 role

#

role name level-13

description Predefined level-13 role

#

role name level-14

description Predefined level-14 role

#

user-group system

#

return

2.2.4 Cisco交换机配置（delivery群里的，我未验证过）

class-map type qos match-all CNP

match dscp 46

class-map type qos match-all TCP

match dscp 4

class-map type qos match-all RRoCE

match dscp 26

class-map type queuing CNP

match qos-group 7

class-map type queuing TCP

match qos-group 4

class-map type queuing RRoCE

match qos-group 3

policy-map type qos QOS_MARKING

class RRoCE

set qos-group 3

class TCP

set qos-group 4

class CNP

set qos-group 7

class class-default

policy-map type queuing QOS_QUEUEING

class type queuing RRoCE

bandwidth percent 20

random-detect minimum-threshold 150 kbytes maximum-threshold 1500 kbytes

class type queuing TCP

bandwidth percent 20

random-detect minimum-threshold 150 kbytes maximum-threshold 1500 kbytes

class type queuing CNP

priority

class type queuing class-default

bandwidth percent 20

class-map type network-qos CNP

match qos-group 7

class-map type network-qos TCP

match qos-group 4

class-map type network-qos RRoCE

match qos-group 3

policy-map type network-qos jumbo

class type network-qos class-default

mtu 9192

policy-map type network-qos QOS_NETWORK

class type network-qos RRoCE

mtu 2240

congestion-control random-detect ecn

class type network-qos TCP

mtu 2240

congestion-control random-detect ecn

class type network-qos CNP

mtu 2240

class type network-qos class-default

mtu 9100

system qos

service-policy type queuing output QOS_QUEUEING

service-policy type network-qos QOS_NETWORK

service-policy type qos input QOS_MARKING

三、验证流控配置

3.1、主机端验证方法

主机端配置主要通过手工命令行验证，例如检测网卡dscp配置是否生效：

# mlnx_qos -ai <interface>

3.2、RDMA压力测试

验证主机端以及交换机端配置：

以两个client对一个server进行压测为场景，有条件的应该以更多clients进行压测。

1. server端监听多个端口，以端口2000/2001为例， mlx5_1的ip地址为192.168.1.10

# ib_write_bw -d mlx5_1 -R -p 2000 --report_gbits --tos=106

# ib_write_bw -d mlx5_1 -R -p 2001 --report_gbits --tos=106

2.在多个client上进行写操作，每个client用占一个端口

# ib_write_bw -d mlx5_1 -R -p 2000 --report_gbits 192.168.1.10 --tos=106 --run_infinitely

# ib_write_bw -d mlx5_1 -R -p 2001 --report_gbits 192.168.1.10 --tos=106 --run_infinitely

正常结果应该表现为，压测稳定运行5分钟左右时候：

- 多个client带宽总和约等于网卡带宽上限，例如10G网卡表现为：所有client总带宽9.4G左右；

- 多个client带宽比较平均，例如两个client时候，每个client带宽表现为4.7G左右；

- Server 与client 轮流交换进行压测，全部节点及全部网卡表现正常。

3.3、tcpdump分析方法

分析是否拥塞发生时，交换机是否发送了ecn报文，需要使用抓包工具进行分析。

1、首先开启 RDMA 网卡的tcpdump RoCE UDP嗅探功能：

# ethtool --set-priv-flags enp7s0f1 sniffer on

2、然后执行命令抓包10000个，再开启RDMA压测，抓包后使用wireshark进行ip包头部分析，在大量的数据包中会检测到一个或几个标记拥塞的数据包。在下图中的红框标记位置，OS配置流控之前默认为00，OS配置完成后变为10，交换机配置使能ecn之后检测到拥塞的时候会产生几个11的数据报文（从交换机到server的数据包），否则则代表对应的配置没有成功。

# tcpdump -i enp7s0f1 -c 10000 -w /home/yop/server_0620.pcap

# tcpdump -i enp7s0f1 -c 10000 -w /home/yop/client_0620.pcap

3、如果wireshark不方便，也可以使用tcpdump文本进行分析：在大量的数据包（从交换机到server端的数据包）中搜索会找到一个或几个tos ox6b的ecn置位ip包头，就说明交换机检测到拥塞并且对数据包进行了标记，告知数据接收端去通知发送端降低速率。

0x6b 对应为：01101011，代表主机端和交换机端均配置了ecn通知机制；

0x6a 对应为：01101010，代表主机端配置了ecn通知机制；

# tcpdump -i enp7s0f1 -c 10000 -XXvv > test.txt

四、附件

4.1、RoCE拥塞控制机制细节

在以下链接中也包含多个关于RDMA/RoCE/QoS/流控的文章。

https://www.cnblogs.com/burningTheStar/p/8566746.html?from=timeline

4.2、基于L3主机端自动化配置脚本

#!/bin/bash

#网卡名称以空格分隔

ALL_NIC="enp7s0f1 enp130s0f1"

NUM_NIC=$(echo $ALL_NIC|awk '{print NF}')

EXIT="$NUM_NIC"

while [ $EXIT -gt 0 ]

do

NUM_NIC=$(echo $ALL_NIC|awk '{print NF}')

EXIT="$NUM_NIC"

for NIC in $ALL_NIC

do

#NIC_WC=$(ip a|grep "$NIC:"|grep "LOWER_UP"|grep 'state UP'|wc -l)

NIC_WC=$(ifconfig $NIC|grep RUNNING|wc -l)

if [ $NIC_WC -eq 1 ]

then

name_nic="$NIC"

picnu_nic=`ls -d /sys/devices/pci*/*/*/net/$name_nic|awk -F'/sys/|/net' '{print $2}'`

name_infiniband=`ls -ld /sys/$picnu_nic/infiniband/* -d|awk -F'/infiniband/' '{print $2}'`

echo $NIC

echo $name_infiniband

###网卡流控配置项

mlnx_qos -i $NIC --trust dscp

cma_roce_tos -d  $name_infiniband -t 106

echo 106 > /sys/class/infiniband/$name_infiniband/tc/1/traffic_class

mlnx_qos -i $NIC  --trust=dscp --pfc 0,0,0,1,0,0,1,0

sysctl -w net.ipv4.tcp_ecn=1

###

EXIT=$(($EXIT-1))

#配置成功再网卡名变量中删除配置完成的网卡

ALL_NIC=$(echo $ALL_NIC|sed "s/$NIC//g")

fi

done

sleep 1

done

echo "config done"

4.3、RoCE 流控的配置步骤（）

RoCE的流控分为主机部分和交换机部分的流控。

基于L3流控的主机端配置：

Step 1：Set QoS parameters

Set DSCP (L3) as trust mode for the NIC.

网卡开启使用DSCP的流控方式

# mlnx_qos -i <interface> --trust dscp

例如：mlnx_qos -i ens1f0 --trust dscp

Set ToS to 106 (DSCP 26) for ALL RoCE traffic (Note: This command is non-persistent)

# echo 106 > /sys/class/infiniband/<mlx-device>/tc/1/traffic_class

例如：echo 106 > /sys/class/infiniband/mlx5_0/tc/1/traffic_class

这一步把所有RoCE流量的DSCP值设置为26对应于tos 106（01101010，DSCP取高6位），在交换机上面需要针对DSCP 26进行对应的设置。注意：这个设置在重启后丢失，因此每次启动机器后需要重新配置，可以将该配置置于/etc/rc.local中。

Set the RDMA-CM ToS to 106 (DSCP 26) (Note: This command is nonpersistent)

# cma_roce_tos -d <mlx-device> -t 106

例如：cma_roce_tos -d  mlx5_0 -t 106

这一步将rdma connection manager的优先级也设置为DSCP 26

Enable ECN for TCP traffic (Note: This command is nonpersistent)

# sysctl -w net.ipv4.tcp_ecn=1

这一步设置使得ECN报文走TCP协议而非默认的UDP协议，保证拥塞发生时ECN报文能通过可靠传输到达对端。

Step 2 - Enable PFC on RoCE prioritry

// Enable DCQCN in priority 3

#echo 1 >  /sys/class/net/eth1/ecn/roce_np/enable/3

#echo 1 >  /sys/class/net/eth1/ecn/roce_rp/enable/3

// Configure CNP to use DSCP over priority 6.

#echo 48 > /sys/class/net/eth0/ecn/roce_np/cnp_dscp

在网口端开启PFC

Method 1 - Using mlnx_qos tool (Note: This command is nonpersistent):

# mlnx_qos -i <interface>  --trust=dscp --pfc 0,0,0,1,0,0,1,0

例如：mlnx_qos -i ens1f0 --trust=dscp --pfc 0,0,0,1,0,0,1,0

注意： nonpersistent的配置在server重启之后会丢失，因此需要在rc.local里进行配置，保证在机器重启之后配置依然有效。

基于L3流控的交换机配置：

不同交换机的配置方式不一样，目前已经测试过思科3k交换机的L3流控，盛科交换机L2,L3层流控。需要在交换机上配置对应的dscp值，具体配置参见厂家给出的配置方案。对交换机的流控参数配置要求见最后。

交换机参考：

https://community.mellanox.com/s/article/howto-configure-mellanox-spectrum-switch-for-lossless-roce

https://community.mellanox.com/s/article/recommended-network-configuration-examples-for-roce-deployment

https://community.mellanox.com/s/article/roce-configuration-for-cisco-switches

https://community.mellanox.com/s/article/roce-configuration-for-arista-switches

基于L2(CoS)流控的主机端配置：

基于二层的交换机配置需要先对网卡配置vlan。

配置vlan

以eth6配置到vlan10为例

#modprobe 8021q

#vconfig add eth6 10

#ifconfig eth6.10 192.168.105.194/24 up

#ifconfig eth6 0

配置流控相关的参数：

1. Configure PFC on the adapters (set priority to 3 on the firmware):

#mlnx_qos -i eth6 --pfc 0,0,0,1,0,0,1,0

2. Enable ECN on priority 3：

#echo 1 >  /sys/class/net/eth6/ecn/roce_np/enable/3

#echo 1 >  /sys/class/net/eth6/ecn/roce_rp/enable/3

3. Set CNP L2 egress priority on 6：

#echo 6 >/sys/class/net/eth6/ecn/roce_np/cnp_802p_prio

4. Enable ECN on the tcp traffic：

#sysctl  -w net.ipv4.tcp_ecn=1

5. Set RoCE mode to V2 for RDMA CM traffic.

#cma_roce_mode -d mlx5_2 -p 1 -m 2

#sysctl  -w net.ipv4.tcp_ecn=1

6.Set default ToS to 24 (DSCP 6) mapped to skprio 4

#cma_roce_tos -d mlx5_2 -t 24

7.Set Egress priority map (skprio 4 mapped to to L2 priority 3)

#vconfig set_egress_map eth6.10 4 3

基于L2层的交换机流控配置方法

需要参考不同厂家的具体配置命令，关键是要向厂家描述清楚对交换机上的流控要求，以便厂家根据要求提供相应的配置命令。对交换机的流控参数配置要求见最后。

对交换机的要求：

交换机使用L3层流控模式：

1.使用DSCP方式

2.RoCE 流量对应DSCP 26

3.CNP 流量对应 DSCP 48

4.交换机使能ECN

验证方法：

RDMA 压力测试

以两个client对一个server进行压测为场景，有条件的应该以更多clients进行压测，比如3个clients去压一个server：

一个server端准备：

1.多个client 往一个server上写，server监听多个端口，以端口2000/2001为例， mlx5_1的ip地址为192.168.102.24

root@san24:~# ib_write_bw -d mlx5_1 -R -p 2000 --report_gbits --tos=106

root@san24:~# ib_write_bw -d mlx5_1 -R -p 2001 --report_gbits --tos=106

2.在多个client上进行写操作，每个client用占一个端口

root@san31:~# ib_write_bw -d mlx5_0 -R -p 2000 --report_gbits 192.168.102.24  --tos=106 --run_infinitely

root@san32:~#ib_write_bw -d mlx5_1 -R -p 2001 --report_gbits 192.168.102.24  --tos=106 --run_infinitely

测试结果

client上流量分配比较均匀，带宽总和应接近单个接口能达到的最大带宽。